ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проектирование, создание и техническое обслуживание

аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»

на территории Нижегородской области

1. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ.

ЦЕЛЬ И ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПРОВОДИМЫХ РАБОТ

Аппаратно-программный комплекс (далее - АПК) «Безопасный город» создается в целях создания комплексной системы обеспечения безопасности населения в соответствии с Поручением Президента Российской Федерации от 29 июня 2007 года № Пр-1293ГС по итогам заседания Государственного Совета Российской Федерации, состоявшегося в Ростове на Дону, Стратегией развития информационного общества в Российской Федерации, утвержденной Президентом Российской Федерации 7 февраля 2008 года (№ Пр-212), распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 октября 2010 года № 1815-р "О государственной программе Российской Федерации "Информационное общество (2011 - 2020 годы)".

Целью работ является создание комплексной системы обеспечения безопасности населения путем решения следующих основных задач:

-	повышение эффективности контроля ситуации в общественных местах города Нижнего Новгорода;

-	оперативное раскрытие преступлений с помощью всех компонентов АПК;

-	использование видеоматериалов, полученных с помощью оборудования АПК, для проведения идентификационных исследований;

-	повышение эффективности контроля ситуации на транспортных магистралях города Нижнего Новгорода и основных автодорогах Нижегородской области;

-	снижение трудоемкости при накоплении и обработке информации, а также значительное сокращение времени получения информации за счет использования перспективных информационных технологий;

-	автоматизация процессов выявления нарушений правил дорожного движения (далее – ПДД), оформления материалов об административных правонарушениях в области обеспечения безопасности дорожного движения и обеспечения исполнения административных наказаний за данные правонарушения;

-	снижение количества дорожно-транспортных происшествий и тяжести их последствий за счет повышения дисциплины участников дорожного движения;

-	повышения пропускной способности улично-дорожной сети за счет снижения количества транспортных заторов и пробок, вызванных дорожно-транспортными происшествиями;

-	автоматизация процесса обнаружения транспортных средств, находящихся в розыске.

При строительстве АПК необходимо предусмотреть:

-	отображение мест расположения видеокамер, с которых поступает сигнал тревоги или информация, на цифровой карте города для дальнейшей передачи оперативным нарядам своевременных указаний на принятие мер по обеспечению безопасности в городе и на автодорогах;

-	возможность передачи изображения от видеокамер АПК по цифровым каналам связи с ограниченной пропускной способностью в подразделения Главного управления МВД России по Нижегородской области (далее – ГУ МВД);

-	интеграцию с общероссийской комплексной системой информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей «ОКСИОН» Министерства по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации;

-	интеграцию с информационно-справочными ресурсами ГИБДД розыска транспортных средств, административных правонарушений и т.п.) в соответствии предъявляемыми требования по безопасности и структуре запросов.

2. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

2.1.	Количество экземпляров проектно-сметной документации - 5 экземпляров в бумажном виде, 1 экземпляр в электронном виде (формат PDF).

2.2.	Проектная и рабочая документация должна быть выполнена в соответствии с требованиями действующих стандартов, нормативно-правовых, руководящих технических документов и правил, в том числе:

-	Градостроительный кодекс Российской Федерации;

-	Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

-	постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года № 87 «Об утверждении положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

-	ГОСТ 21.1101-2009 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»;

-	ГОСТ Р 51558-2000 «Системы охранные телевизионные. Общие технические требования и методы испытаний»;

-	РД 78.36.003-2002 «Инженерно-техническая укрепленность. Технические средства охраны. Требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных посягательств»;

-	СП 5.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», утвержденный приказом МЧС России от 25 марта 2009 года № 175.

2.3.	Состав проектной документации формируется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года № 87  «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», с учетом следующих поправок:

-	в разделе 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений» подразделы б), в), е) не разрабатывать, раздел г) разрабатывать при необходимости, отсутствие необходимости подтвердить расчетами;

-	раздел 7 «Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства» выполнять при необходимости;

-	раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» не разрабатывать;

-	при проектировании линейно-кабельных сооружений раздел 2 «Проект полосы отвода» не разрабатывать, раздел 6 «Проект организации работ по сносу (демонтажу) линейного объекта» выполнять при необходимости.

2.4.	Указания о необходимости согласования проектных решений.

Проектные решения по организации связи, приспособлению помещений, размещению и электроснабжению проектируемого оборудования согласовать с государственным казенным учреждением Нижегородской области «Безопасный город».

Получить согласования проектных решений на размещение проектируемых конструкций в помещениях и на отдельных элементах зданий (сооружений), прокладку кабельных трас, подключение к сетям электропитания от собственников помещений (зданий).

Получить согласования проектных решений на подключение к электропитанию оборудования элементов АПК у электросбытовых организаций.

2.5.	Требования по объему.

2.5.1.	Выполнить определение мест установки и зон обзора телевизионных камер, размещения устройств экстренной связи «гражданин-полиция», размещения устройств фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на территории г. Нижнего Новгорода, указанных в приложении 2 к настоящему техническому заданию.

2.5.2.	Выполнить расчет нагрузки на телекоммуникационную подсистему, подсистему архивации и обработки данных. Исходя из полученных расчетов, разработать структурную схему функционирования АПК, в которой:

- определить технологии организации передачи данных в структуре телекоммуникационной подсистемы;

- разработать схему телекоммуникационной подсистемы с учетом целесообразности строительства собственных кабельных трасс или аренды каналов передачи данных операторов связи;

- определить структуру и рассчитать мощности подсистемы архивации и обработки данных.

2.5.3.	Выполнить разработку проектно-сметной документации подсистем АПК, указанных в пункте 3.1 настоящего технического задания.

2.5.5.	Выделить отдельным разделом проектной документации раздел «АПК «Безопасный город» на территории пл. Лядова г. Нижнего Новгорода» в качестве пилотного проекта. Объем оборудования указан в приложении 2 к настоящему техническому заданию. Вывод информации подсистемы видеонаблюдения выполнить в дежурной части управления МВД России по городу Нижнему Новгороду в соответствии с требованиями пунктом 3.9 настоящего технического задания.

3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К АПК

3.1. Требования к структуре и функционированию АПК

Архитектура элементов АПК должна предусматривать вывод информации на внешние сети ГУ МВД по протоколам ТСР/IР в соответствии с действующими требованиями МВД России к информационной безопасности в сетях передачи данных.

Оборудование, образующее функциональные компоненты АПК, должно иметь единое централизованное управление, возможность отслеживания ошибок и попыток нарушения информационной целостности (несанкционированный доступ), ведения единой технической поддержки.

Система представляет собой набор компонентов, элементов и подсистем, которые составляют ядро элементов АПК:

-	подсистема видеонаблюдения;

-	телекоммуникационная подсистема;

-	подсистема экстренной связи «гражданин-полиция»;

-	подсистема управления и контроля;

-	подсистема архивации и обработки данных;

-	центры контроля транспорта (ЦКТ);

-	центры видеонаблюдения (ЦВН);

-	компонент организации стыка с единой информационно-телекоммуникационной системой МВД России (далее ЕИТКС);

-	подсистема автоматической фиксации нарушений ПДД.

Общая схема взаимодействия компонентов, элементов и подсистем АПК, а также этапы и сроки их внедрения определяются при проектировании.

3.2. Требования к подсистеме видеонаблюдения

- видеокамеры подсистемы должны обеспечивать получение и передачу видеоинформации в цвете в дневное время и в черно-белом режиме в ночное время;

- видеотракт подсистемы должен обеспечивать следующие показатели качества изображения: размер оцифрованного кадра – не менее 1280×720 точек, структура дискретизации цифрового сигнала цветного изображения – YUV (4:2:2), разрядность кодирования динамического диапазона интенсивности изображения (цветовой насыщенности цветного изображения) – не менее 8 бит, сжатие видеоинформации – покадровое;

- передача видеоинформации осуществляется в реальном масштабе времени, скорость передачи – не менее 25 кадров в секунду (по каждому каналу при максимальном качестве видеоданных);

- передача видеоинформации должна поддерживать несколько отдельных индивидуально настраиваемых потоков;

- поддержка форматов сжатия видео: Motion JPEG и H.264;

- использование тепловизионных камер оговаривается особо;

- видеоматериалы, полученные с использованием подсистемы, должны быть пригодны для проведения идентификационных исследований в соответствии с требованиями, указанными в приложении №1;

- подсистема должна допускать использование оборудования разных производителей;

- энергопитание видеокамер должно быть зарезервированным на время не менее 1 часа штатной работы;

- архитектура подсистемы должна обеспечивать возможность ее масштабирования и развития;

- аппаратные ресурсы подсистемы должны предусматривать возможность организации без замены оборудования элементов «интеллектуального видео» в части, касающейся реализации следующих функций для выделенных зон контроля:

-	обнаружение скопления людей, в том числе в несанкционированных местах;

-	оценка плотности потока людей на значимых для города объектах;

-	выявление фактов неадекватного движения человека;

-	индексирование событий в условиях дорожного движения (плотность потока, заторы, массовое скопление автотранспорта), в том числе в парковочных зонах;

-	детектор оставленных предметов и их владельцев;

-	детектор несанкционированного скопления людей;

-	детектор повышенной активности людей в контролируемой зоне;

-	детектор запрещенного или нетипичного движения автотранспорта, людей;

-	детектор задымления и открытого огня;

-	детектор фактов пересечения запрещенной зоны (проезд, проход);

-	детектор исчезнувших предметов;

-	реагирование на проход людей в заданном направлении (входы, выходы, переходы, коридоры и т.п.);

-	обнаружение нестандартного поведения людей (движение против потока, движение с повышенной скоростью, неожиданная остановка);

-	появление человека или автомобиля в зоне наблюдения (улицы, площади, перекрестки, парки).

Подсистема видеонаблюдения может состоять из видеокамер и оборудования точек консолидации.

Комплект оборудования точек консолидации может включать:

-	шкаф антивандальный для размещения технологического оборудования стандарта IP66;

-	инжекторы питания HiPoE – по количеству подключаемых к точке консолидации видеокамер;

-	элементы телекоммуникационной подсистемы;

-	источник бесперебойного электропитания 220 Вольт, 50 Гц, мощностью не менее 800ВА с функцией автоматического перезапуска после восстановления питания.

Камеры подсистемы видеонаблюдения должны функционировать в круглосуточном режиме.

Комплект оборудования точки консолидации должен обеспечивать работу в необслуживаемом режиме, с проведением только регламентных работ, связанных с установленным в нем оборудованием.

Места размещения видеокамер подсистемы видеонаблюдения указаны в приложении 2 к настоящему техническому заданию.

Требования к видеоподсистеме определяются на этапе проектировании.

3.3. Требования к телекоммуникационной подсистеме

Соединение между элементами АПК должно осуществляться на основе технологии Fast Ethernet, Gigabit Ethernet или 10GigabitEthernet, исходя из расчетной нагрузки на сети с учетом возможного развития системы.

Транспортная среда – волоконно-оптическая линия связи (далее – ВОЛС) или кабель «витая пара».

В качестве оборудования точек консолидации могут использоваться коммутаторы второго/третьего уровня высокой производительности с возможностью удаленного управления.

Необходимо предусмотреть резервные каналы передачи данных.

Строительно-монтажные работы кабельных сетей должны осуществляться в соответствии с рекомендациями стандартов ANSI/EIA/TIA 568 - “Commercial Building Telecommunications Wiring Standart” и ANSI/EIA/TIA 569 - “Commercial Building Standart for Telecommunications Pathwais and Spaces”.

Строительно-монтажные работы ВОЛС должны осуществляться в соответствии с нормами на данный вид строительства, действующими на территории Российской Федерации, в том числе:

«Руководством по прокладке, монтажу и сдаче в эксплуатацию ВОЛС (линейно-кабельные сооружения). 1987 г.»;

«Руководство по строительству линейных сооружений магистральных, внутризоновых оптических линий связи. ССКТБ, 1993 г.»;

«Руководство по защите оптических кабелей от ударов молний», 1996 г.;

Операторы связи обязаны обеспечить обслуживание ВОЛС до объектов, каналообразующее оборудование.

3.4. Требования к подсистеме экстренной связи

«гражданин-полиция»

Подсистема экстренной связи «гражданин-полиция» должна функционировать непрерывно 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году.

Элементы объектового оборудования подсистемы, предназначенные для непосредственного взаимодействия с человеком, должны быть выполнены с повышенной защитой от механических воздействий (антивандальное исполнение).

Обмен информацией между объектовым оборудованием подсистемы экстренной связи «гражданин-полиция», серверами-шлюзами и автоматизированными рабочими местами (далее – АРМ) в ЦВН должен осуществляться с использованием набора протоколов TCP/IP (согласно уровням модели TCP/IP).

В состав данных, получаемых от элементов подсистемы экстренной связи должны входить:

-	изображения с телевизионных камер устройств экстренной связи;

-	данные о состоянии устройств экстренной связи (тревога взлома);

-	аудио последовательность переговоров;

-	данные о работоспособности оборудования.

Должно быть предусмотрено два режима работы подсистемы экстренной связи: дуплекс и полудуплекс.

Подсистема экстренной связи «гражданин-полиция» состоит из объектового оборудования и каналов передачи видеоданных. Оборудование включает в себя следующие элементы:

-	переговорный аудио-видеобокс в вандалостойком исполнении;

-	источник бесперебойного электропитания 220 Вольт, 50 Гц;

-	автоматизированное рабочее место оператора (устанавливается в помещении ДЦВ).

Места размещения кнопок экстренной связи «гражданин-полиция» указаны в приложении 2 к настоящему техническому заданию.

3.5. Требования к подсистеме управления и контроля

Подсистема должна обеспечивать удаленное управление и контроль состояния видеокамер.

Подсистема должна удовлетворять следующим требованиям:

- иметь единую систему управления;

- подсистема управления должна гарантировать сохранность служебной информации (настройки, конфигурации, права операторов, и т.п., за исключением видеоданных) при отключении питания и отказах технических средств. Должны быть предусмотрены средства автоматического восстановления информации после восстановления энергоснабжения и замены или ремонта отказавшей аппаратуры. Должно быть предусмотрено автоматическое и инициируемое оператором резервное копирование служебной информации всех элементов АПК с возможностью быстрого восстановления.

- иметь единую книгу-справочник с описанием расположения видеокамер;

- содержать информацию о предварительно созданных установках позиционирования (наклона, поворота объектива и положения трансфокатора) видеокамер;

- для разных категорий абонентов системы должен быть обеспечен доступ к различным каналам видеоинформации;

- энергопитание устройств должно быть зарезервированным на время не менее 1 часа штатной работы;

- подсистема должна являться средством документирования видеоинформации с точной фиксацией даты и времени каждого кадра;

- программное обеспечение подсистемы должно позволять организовать распределенную сеть видеонаблюдения в масштабах городского поселения;

- программное обеспечение системы должно обеспечивать возможность автоматической синхронизации видеоархивов узловых видеорегистраторов (при использовании топологии построения распределенной системы с наличием узловых видеорегистраторов) с архивом, хранящемся на центральном сервере;

- полномочиями по доступу к видеоархиву в согласованном объеме, также могут наделяться: территориальные подразделения ФСБ России, дежурная часть службы спасения департамента по делам ГО и ЧС МЧС России, центр управления дорожным движением;

- система должна обеспечивать возможность резервного копирования данных.

3.6. Требования к подсистеме архивации и обработки данных

Подсистема должна удовлетворять следующим требованиям:

- запись данных на подсистему архивации должна проводиться в формате сжатия MJPEG;

- выдача видео с серверов видеонаблюдения удаленным абонентам для просмотра должна производиться в формате H.264, для копирования из архива на цифровые носители информации - в формате MJPEG;

- доступ к видеоинформации операторов и других абонентов в соответствии с назначаемыми правами;

- хранение видеоинформации не менее одного месяца, конечный суммарный объем определяется на стадии проектирования подсистемы;

- автоматическое удаление данных при превышении длительности хранения;

- для выполнения требований к производительности подсистемы и объему дисковых массивов необходимо использование специализированных аппаратных дисковых массивов;

- возможно применение разнесенных хранилищ данных с централизацией управления архивами;

- срок хранения данных в формате MJPEG – до 30 суток, но не менее 7 суток, в формате H.264 – не менее 30 суток.

Количество и технические характеристики серверов обработки данных и хранилищ данных определяются на стадии проектирования в соответствии с требованиями пункта 4.2 настоящего технического задания.

3.7. Требования к организации центра видеонаблюдения

ЦВН – специальным образом оборудованное помещение для размещения систем индивидуального просмотра информации (АРМ) и коллективного просмотра информации (ЖК-панель).

ЦВН предназначен для размещения операторов, которые будут осуществлять визуальный контроль отображаемой видеоинформации, и администратора, осуществляющего контроль параметров всех систем АПК «Безопасный город».

ЦВН расположен в помещении, выделенном для нужд АПК.

В помещении ЦВН предусматривается установка АРМ операторов и администратора, а также ЖК или плазменной панели диагональю не менее 42”.

Количество персонала, количество рабочих мест операторов видеонаблюдения, а также состав оборудования рабочих мест определяется на стадии разработки проектно-сметной документации и согласовывается с Правительством Нижегородской области (далее – Заказчик). Возможно строительство нескольких распределенных ЦВН.

Необходимо предусмотреть присоединение удаленных АРМ операторов видеонаблюдения ГУ МВД России по Нижегородской области и УМВД России по Нижнему Новгороду  в количестве не менее 1 АРМ в подразделениях МВД районного уровня и 3 АРМ в центре управления нарядами УМВД России по Нижнему Новгороду, по согласованию на стадии проектирования с ГУ МВД России по Нижегородской области.

3.8. Требования к подсистеме автоматической фиксации

нарушений ПДД

3.8.1. Функциональные возможности подсистемы:

- фиксация в автоматическом режиме фактов:

-	нарушений скоростного режима движения транспортных средств;

-	выезда транспортных средств на полосу, предназначенную для встречного движения;

-	пересечения сплошной линии разметки;

- нарушений правил остановки и стоянки транспортных средств;

-	проезда на запрещающий сигнал светофора;

-	нарушений правил движения через железнодорожные пути;

- идентификация государственных регистрационных знаков транспортных средств с проверкой по информационным ресурсам ГИБДД;

- передача информации о правонарушении в ЦКТ с возможностью сохранения и автоматической проверки полученной информации по подключаемым базам данных, в том числе для оперативного реагирования на транспортные средства, находящиеся в розыске;

- подготовка в автоматическом режиме постановлений по делам об административных правонарушениях c возможностью их печати с прилагаемыми фотоматериалами факта правонарушения как на стационарном посту дорожно-патрульной службы ГИБДД (далее – ДПС), так и в ЦКТ;

- подсчет количества транспортных средств, проходящих через контрольную зону, в целях анализа распределения транспортных потоков по часам, суткам.

3.8.2. Состав подсистемы:

3.8.2.1. Периферийное оборудование:

- комплексы фотовидеофиксации нарушений ПДД в количестве не менее 67 шт. (в первоочередных местах установки);

- средства передачи данных, обеспечивающие бесперебойную передачу данных от комплексов фотовидеофиксации в ЦКТ.

3.8.2.2.  Центральное оборудование и программное обеспечение (далее – ПО):

- центральный сервер управления;

- система хранения данных;

- коммутационное сетевое оборудование;

- локальная вычислительная сеть;

- система физической и аппаратно-программной защиты данных;

- криптографическая защита каналов связи;

- система точного времени;

- система бесперебойного питания;

- система газового пожаротушения;

- система кондиционирования и вентиляции;

- печатное оборудование;

- конвертовальное оборудование;

- АРМ «Административная практика»;

- специализированное ПО центрального сервера;

- специализированное ПО автоматизированных рабочих мест.

3.8.3. Общие требования к подсистеме:

- управление подсистемой должно осуществляться в ЦКТ;

- полезная площадь ЦКТ должна обеспечивать:

-	размещение серверного и коммутационного оборудования в отдельном помещении;

-	размещение не менее 30 АРМ «Административная практика»;

-	возможность увеличения количества АРМ «Административная практика» (по необходимости, в случае увеличения числа выявляемых правонарушений);

-	возможность создания ситуационного зала;

-	размещение печатающего, конвертовального и франкировального оборудования в отдельном помещении.

Адреса мест установки комплексов фотовидеофиксации с указанием видов выявляемых правонарушений представлены в приложении 2 к настоящему техническому заданию.

Требования к информационному взаимодействию с федеральной специализированной территориально распределенной информационной системой Госавтоинспекции изложены в приложении 3 к настоящему техническому заданию.

3.9. Требования к стыку с ЕИТКС

Стык с оборудованием ЕИТКС должен быть обеспечен с оптимальной шириной канала, определяемой задачами подсистемы.

Для подключения к оборудованию ЕИТКС необходимо использовать интерфейс Ethernet (10/100/1000Base-Tx) и межсетевой экран, с пропускной способностью определяемой задачами подсистемы, сертифицированный на соответствие требованиям ФСБ России к межсетевым экранам по 4-му классу защищенности.

3.10. Требования к надежности (качество товара)

Показатели надежности включают:

- среднее время между выходом из строя отдельных компонентов подсистемы (среднее время наработки на отказ) должно быть не менее 5000 часов;

- среднее время, затрачиваемое на восстановление работоспособности подсистемы при использовании резервных блоков, не более 2-х часов без учета времени организации работ;

- срок службы должен составлять не менее 5-ти лет;

- показатели надежности комплекса оборудования должны достигаться комплексом организационно-технических мер, обеспечивающих доступность ресурсов, их управляемость и обслуживаемость;

- организационные меры по обеспечению надежности должны быть направлены на минимизацию ошибок персонала при проведении работ по обслуживанию оборудования АПК, минимизацию времени ремонта или замены вышедших из строя компонентов за счет:

-	регламентации проведения работ и процедур по обслуживанию и восстановлению подсистемы;

-	своевременного оповещения пользователей о случаях нештатной работы компонентов подсистемы;

-	своевременной диагностики неисправностей;

- перечень аварийных ситуаций, по которым должны быть регламентированы требования по времени восстановления работоспособности подсистемы:

-	выход из строя одного из узлов оборудования АПК «Безопасный город»;

-	выход из строя компонента одного из узлов;

-	выход из строя источника бесперебойного питания;

-	выход из строя камеры видеонаблюдения;

-	выход из строя пульта экстренной связи «гражданин-полиция».

- срок восстановления работоспособности подсистемы – не более 3-х суток с момента поступления заявки о неисправности;

- применяемые в проекте решения должны иметь сертификаты РОСТЕСТ, подтверждающие параметры и функциональность, описанные в настоящем техническом задании.

3.11. Требования к безопасности

Используемое в АПК оборудование должно обеспечивать безопасность персонала при своей эксплуатации.

При проектировании и создании АПК должно быть обеспечено выполнение требований безопасности при монтаже, наладке, эксплуатации, обслуживании и ремонте аппаратно-технических средств системы, включая защиту от воздействий электрического тока, электромагнитных полей, акустических шумов и др., а также, при необходимости, требования по допустимым уровням освещенности, вибрационных и шумовых нагрузок.

Требования по обеспечению безопасности при наладке, эксплуатации, обслуживании и ремонте аппаратно-технических средств системы должны быть изложены в соответствующей эксплуатационно-технической документации, разрабатываемой исполнителем.

Размещение оборудования АПК в телекоммуникационных шкафах должно обеспечивать его безопасное обслуживание и эксплуатацию.

Подключение оборудования АПК к сети электропитания должно выполняться в соответствии с требованиями «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ).

Все технические средства АПК должны быть сертифицированы на предмет соответствия обязательным требованиям по безопасности системы сертификации:

-	ГОСТ Р МЭК 60950-2002 «Безопасность оборудования информационных технологий»;

-	ГОСТ Р 51318.22-99 «Совместимость технических средств электромагнитная. Радиопомехи индустриальные от оборудования информационных технологий»;

-	ГОСТ Р 51318.24-99 «Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость оборудования информационных технологий к электромагнитным помехам»;

-	ГОСТ Р 51317.3.2-99 «Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электростатическим разрядам»;

-	ГОСТ Р 51317.3.3-99 «Совместимость технических средств электромагнитная. Колебания напряжения и фликер, вызываемые техническими средствами, подключаемыми к низковольтным системам электроснабжения»;

-	ГОСТ 26329-84 «Машины вычислительные и системы обработки данных. Допустимые уровни шума технических средств и методы их определения»;

Система должна быть устойчива к воздействию электромагнитных помех и соответствовать:

-	ГОСТ Р 51318.22-99 «Совместимость технических средств электромагнитная. Радиопомехи индустриальные от оборудования информационных технологий»;

-	ГОСТ Р 51318.24-99 «Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость оборудования информационных технологий к электромагнитным помехам».

3.12. Требования к электропитанию и заземлению

Решения по электропитанию технических средств в части их электрических, климатических и эксплуатационных параметров определяются  на этапе проектирования после определения задач конкретного технического средства и места его размещения. На этапе проектирования также необходимо определить системы резервного электропитания.

3.13. Требования к стандартизации и унификации

Должны быть унифицированы все решения по построению комплекса «Безопасный город» в целях повышения надежности и взаимозаменяемости используемых компонентов. Унификация должна распространяться на технические решения по созданию и использованию всех компонентов АПК.

Оборудование АПК должно использовать стандартные электрические стыки, интерфейсы, технологии и протоколы передачи данных.

3.14. Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию,

ремонту и хранению компонентов системы

Решения, применяемые при построении АПК, должны использовать унифицированные, однотипные компоненты в целях снижения расходов на обслуживание и ремонт.

Климатические условия эксплуатации должны соответствовать требованиям ГОСТ 21552-84 и ГОСТ 27201-87.

Оборудование АПК должно выбираться с учетом необходимости его непрерывного функционирования без вмешательства обслуживающего персонала.

АПК должен строиться с учетом обеспечения простоты и минимальной трудоемкости технического обслуживания.

В ходе исполнения соглашения и гарантийных обязательств исполнитель должен обеспечить:

- ввод компонентов АПК в действие;

- работоспособность всех компонентов АПК;

- эксплуатацию при авариях основных компонентов АПК;

- восстановление после аварии.

Ввод в действие предусматривает:

- установку и наладку компонентов АПК;

- проведение соответствующих настроек общесистемных сервисов для обеспечения работоспособности компонентов;

- взаимное подключение активного оборудования;

- проведение автономных и комплексных испытаний;

- перевод системы в режим постоянной эксплуатации.

Оперативное обслуживание должно предусматривать регулярный регламентированный контроль функционирования оборудования АПК с использованием автономных средств управления компонентами и централизованных средств мониторинга (управления), проведение операций по резервному сохранению настроек.

Эксплуатация при авариях и внештатных ситуациях должна предусматривать порядок перехода служб на имеющиеся резервные компоненты, оповещение руководства и пользователей о переключении на доступные резервные системы, проведение необходимого комплекса аварийно-восстановительных работ.

Восстановление после аварии должно предусматривать:

- регламентированное восстановление работоспособности при неисправностях и отказах технических средств;

- восстановление каналов передачи данных;

- анализ неисправностей и причин аварии;

- документирование.

Объем и порядок выполнения обслуживания технических и программных средств должны определяться эксплуатационной документацией.

Решения по техническому обеспечению должны предусматривать, что ремонт вышедших из строя устройств, блоков, модулей осуществляется поставщиком оборудования или специализированным сервисным предприятием, в соответствии с договором (государственным контрактом).

3.15. Требования к защите от влияния внешних воздействий

Защита оборудования АПК от влияния внешних воздействий должна осуществляться в рамках общих организационно-технических мероприятий по созданию и физической защите ресурсов комплекса.

Внешние устройства, монтируемые на улице, должны быть защищены вандалостойкими корпусами или кожухами.

Подсистемы АПК должны сохранять работоспособность при следующих значениях климатических факторов:

-	рабочая температура окружающей среды для оборудования, эксплуатирующегося внутри помещений - от 278 до 328°К (от 5 до 45°С), для оборудования и линейно-кабельных сооружений, расположенных вне отапливаемых помещений - от 233 до 333°К (от минус 40 до 60°С), если в настоящем техническом задании не указано иное;

-	относительная влажность - до 80% при 298°К (25°С), для оборудования и линейно-кабельных сооружений, расположенных вне отапливаемых помещений - до 98% при 308°К (35°С), если в настоящем техническом задании не указано иное.

Линии связи и оборудование должны сохранять требуемую работоспособность в условиях грозы и других неблагоприятных природных явлений.

3.16. Требования к квалификации персонала системы

и режиму его работы

Исполнитель должен иметь не менее двух сертифицированных специалистов систем, используемых в АПК, что должно подтверждаться выданным сертификатом разработчика, подтверждающим наличие опыта и компетенции построения проектов на данном решении.

Исполнитель должен быть сертифицирован разработчиками подсистем  АПК, что должно подтверждаться выданным сертификатом разработчика, подтверждающим наличие опыта и компетенции построения проектов на данных решениях.

Оборудование АПК должно эксплуатироваться и обслуживаться инженерным персоналом имеющихся эксплуатационных служб подразделений связи с привлечением сторонних специализированных сервисных организаций в части поддержки системно-технической платформы оборудования.

Оборудование передачи данных должно функционировать в режиме «24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году» без постоянного привлечения специалистов.

Привлечение специалистов требуется в следующих случаях:

- проведение первоначальной настройки оборудования в части, относящейся к локальным компонентам;

- проведение регламентных работ;

- проведение работ по изменению настроек локальных компонентов, при этом все изменения должны быть выполнены в соответствии с единой политикой назначения функциональных ресурсов (IP-план и т.п.);

- проведение работ, связанных с устранением внештатных и аварийных ситуаций.

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К АПК

4.1. Технические требования к видеокамерам

4.1.1.	Требования к цифровым купольным сетевым PTZ-видеокамерам:

-	оптическое увеличение не менее 18х, цифровое – не менее 12х;

-	прогрессивная развертка;

-	разрешение сенсора не менее 1280x720 точек;

-	возможность управления параметрами камеры дистанционно;

-	возможность одновременной передачи нескольких индивидуально настроенных потоков видео в форматах MJPEG и Н.264;

-	возможность регулирования частоты кадров и пропускной способности в H.264;

-	детектирование движения, автоматическое слежение;

-	разъем для карт памяти SD/SDHC;

-	антивандальное исполнение класса защиты не менее IP66;

-	металлический корпус;

-	электропитание видеокамеры и кожуха видеокамеры по технологии High Power over Ethernet.

4.1.2.	Требования к цифровым стационарным сетевым видеокамерам:

- прогрессивная развертка;

- разрешение сенсора не менее 1280x720 точек;

- возможность управления параметрами камеры дистанционно;

-	возможность одновременной передачи нескольких индивидуально настроенных потоков видео в форматах MJPEG и Н.264;

-	возможность регулирования частоты кадров и пропускной способности в H.264;

-	детектирование движения;

-	разъем для карт памяти SD/SDHC;

-	антивандальное исполнение класса защиты не менее IP66;

-	металлический корпус;

-	электропитание видеокамеры и кожуха видеокамеры по технологии High Power over Ethernet.

4.1.3. Требования к цифровым панорамным сетевым видеокамерам:

-	прогрессивная развертка;

-	угол обзора панорамы 1800/3600 в зависимости от расположения камеры;

-	разрешение сенсора не менее 1280x720 точек на картинку;

-	возможность управления параметрами камеры дистанционно;

-	возможность одновременной передачи нескольких индивидуально настроенных потоков видео в форматах MJPEG и Н.264;

-	возможность регулирования частоты кадров и пропускной способности в H.264;

-	детектирование движения;

-	разъем для карт памяти SD/SDHC;

-	антивандальное исполнение класса защиты не менее IP66;

-	металлический корпус;

-	электропитание видеокамеры и кожуха видеокамеры по технологии High Power over Ethernet.

4.1.4. Прочие требования к видеокамерам:

-	видеокамеры должны сохранять работоспособность при наружном монтаже в диапазоне температур от -40 до +50ºС;

-	в комплект каждой видеокамеры должна включаться карта памяти SDHC Class 6 емкостью 32Gb с возможностью записи видеоматериала при пропадании связи с серверами;

-	включение видеокамеры при восстановлении электропитания должно выполняться после приведения внутренней температуры термокожуха к рабочему диапазону, определенному для узлов видеокамеры в автоматическом режиме;

-	должны быть предусмотрены меры по защите от обледенения и загрязнения.

4.1.5.	Места установки - элементы конструкции зданий, опоры мачт освещения и др.

Выбор места установки видеокамер следует производить из расчета:

-	максимально затрудненного несанкционированного доступа, при невозможности этого - предусмотреть конструктивные элементы, затрудняющие доступ;

-	обеспечения максимальных углов обзора и отсутствия непрозрачных помех (препятствий);

-	при организации освещения в зоне видеонаблюдения недопустима избыточная или недостаточная освещенность (блики, тени).

4.2. Технические требования к подсистеме

экстренной связи «гражданин-полиция»

Оборудование и программное обеспечение подсистемы должно обеспечивать:

- защиту информации от несанкционированного доступа и несанкционированного копирования, идентификацию и разграничение доступа пользователей, а также регистрацию и контроль действий операторов;

- непрерывный круглосуточный режим работы и работоспособность системы в широком климатическом диапазоне, от −30ºC до +40ºС; защиту от агрессивных сред, жидкостей и грозозащиту; класс защиты IP66;

- время работы системы от резервного источника питания (при пропадании питающего напряжения) не менее 3 часов;

- абонентский пульт (переговорное устройство) системы экстренной связи «Гражданин-полиция» должен быть выполнен в виде гермобокса напольного или настенного исполнения в корпусе из ударопрочного материала, не подверженного атмосферному воздействию со следующими характеристиками:

- звукоизлучатель (8 Ом, 450-5000 Гц; 1 Вт);

- микрофон (соотношение сигнал/шум –  50 дБ);

-встроенная миниатюрная видеокамера цветного изображения, разрешением не менее 420 ТВЛ, 0,1 Лк, угол обзора 120º;

- приемо-передатчик видеосигнала;

- световой блок;

- блок управления и защиты;

- климатическая установка;

- унифицированный комплект проводов и аксессуаров;

- резервный источник питания;

- конструкция устройства должна предусматривать возможность скрытого подвода кабеля непосредственно к корпусу устройства экстренной связи;

- глазок видеокамеры должен быть визуально скрыт с абонентской стороны;

- устройство экстренной связи должно быть российского производства, иметь все необходимые сертификаты, выпускаться серийно; допускается поставка устройств производителем или его официальным представителем, обеспечивающим гарантийный и послегарантийный ремонт оборудования и техническое обслуживание (подтверждается документально).

4.3. Технические требования к аппаратно-программным

средствам управления, контроля, архивации и обработки данных

4.3.1.	Требования к вычислительным серверам:

- количество процессоров – не менее 2-х;

- форм-фактор – Rack Mount;

- не менее 2-х блоков питания на 1 физический сервер;

-	детальная конфигурация сервера рассчитывается на этапе проектирования исходя из принципа 30 % резерва ресурсов.

4.3.2.	Требования к подсистеме хранения, архивирования и обработки информации:

- допустима следующая архитектура организации подсистемы: NAS, SAN;

- конфигурация подсистемы выбирается из следующих принципов:

-	пропускная способность соединения с вычислительными серверами должна иметь 30 % резерв;

-	хранилище данных должно обеспечивать хранение информации в течение месяца;

-	тип, количество и размер HDD должны выбираться из оптимального соотношения цена-качество из доступного оборудования на рынке;

-	поддержка уровней RAID: 1,5,1+0;

-	возможность замены компонентов массива "на ходу" без остановки системы;

-	возможность наращивания дискового пространства до 200 % без замены ранее установленных дисков;

-	наличие средств сбора статистики о работе массива.

4.3.3.	Требования к специализированному программному обеспечению.

Специализированное программное обеспечение должно функционировать в среде операционной системы Windows или Linux.

Программное обеспечение должно содержать средства диагностики аппаратных сбоев, несанкционированного доступа извне, нерегламентированного доступа.

Средства обработки видеосигнала должны обеспечивать:

-	декодирование видеоинформации;

-	управление отображением видеоинформации;

-	формирование мультиэкранного изображения;

-	возможность распечатки выбранного кадра («стоп-кадр»).

Специализированное программное обеспечение подсистемы видеонаблюдения должно обеспечивать:

-	декодирование совместно с приемными техническими средствами поступающей видеоинформации;

-	поддержку диспетчеризации видеопотоков, управления отображением и работы с видеоархивами;

-	выбор отображаемых камер по названию, номеру или другим удобным ассоциативным признакам;

-	управление коммутацией приемных технических средств к видеоисточникам с различными IP адресами.

Специализированное программное обеспечение должно:

-	иметь русифицированный пользовательский интерфейс;

-	поддерживать использование режима «стоп-кадр» и возможность последующей распечатки выбранного ранее кадра;

-	формирование и отправку управляющих посылок для поворотных устройств.

4.4. Требования к автоматизированным

рабочим местам операторов

АРМ операторов должны обеспечивать:

- прием и обработку потока информации, поступающей от объектового оборудования;

- обработку цветного изображения;

- управление отображением видеоинформации;

- формирование мультиэкранного изображения с возможностью одновременного просмотра до 64 видеокамер;

- возможность экспорта или распечатки выбранного кадра («стоп-кадр»);

- взаимодействие со средствами архивирования видеоинформации для просмотра архивов;

- возможность просмотра изображения с видеокамер или архива в полноэкранном режиме;

- возможность просмотра архивного изображения в выбранных зонах наблюдения при одновременном контроле текущей ситуации в других зонах;

- просмотр архива событий (фильтрация по типу событий, дате и другим параметрам).

- поддержку автоматического звукового (должна быть предусмотрена возможность программного отключения данной функции администратором) и визуального оповещения о срабатывании детектора движения независимо для каждой видеокамеры с автоматическим включением записи;

- возможность дистанционного управления исполнительными устройствами;

- аутентификацию оператора;

- протоколирование всех действий оператора на АРМ;

- сохранение работоспособности при кратковременном пропадании электропитания.

Технические характеристики и программное обеспечение АРМ  определяются на стадии проектно-изыскательских работ.

4.5. Требования к АРМ администратора

АРМ администратора должны удовлетворять требованиям, указанным в пункте 4.4 настоящего технического задания, а также обеспечивать:

- управление видеокамерами: включение-выключение записи, индивидуальную настройку параметров изображения для каждой камеры: яркость, цвет, контраст, а также временного интервала записи предтревоги и послетревоги;

- мониторинг работоспособности компонентов системы: обработка и хранение событий, генерируемых видеорегистраторами, нарушений связи, параметров видеорегистраторов;

- оперативный мониторинг событий на рабочем месте администратора распределенной системы видеонаблюдения;

- возможность экспорта видео данных на внешние носители;

- возможность распечатки кадров на принтере;

- администрирование системы: назначение прав пользователей, разграничение доступа, ведение протоколов работы пользователей.

4.6. Технические требования к подсистеме

автоматической фиксации нарушений ПДД

4.6.1. Технические требования к опорам.

Комплексы фотовидеофиксации должны быть установлены на металлические Г-образные и П-образные опоры, допускается установка на существующие опоры.

Высота от уровня дорожного полотна до нижней части несущего ригеля должна быть не менее 6 метров.

Металлические части несущей конструкции должны быть защищены антикоррозийным покрытием.

Проводка кабельной продукции по несущему ригелю должна проходить в гофротрубе или по металлическому коробу, открытым способом.

Геометрия, конструкция, прочностные свойства должны быть подтверждены расчетами. Минимальная высота проезда 6 м.

Конструкция Г-опоры должна иметь поворотную площадку для корректировки углов установки комплекса.

Должно быть предусмотрено устройство грозозащиты и защитного заземления. Необходимо предусмотреть электроизоляцию токоотвода молниеприемника от металлической конструкции стойки.

К опоре должно быть подведено постоянное электропитание мощностью не менее 1 кВт.

4.6.2. Общие требования к комплексам фотовидеофиксации нарушений ПДД.

Оборудование должно быть предназначено для обнаружения всех движущихся транспортных средств на контролируемом участке дороги, выявления правонарушений соответствующего вида, фиксации в автоматическом режиме факта нарушения, автоматической видеозаписи процесса движения транспортного средства, идентификации государственных регистрационных знаков транспортных средств и передачи информации о правонарушении в ЦКТ.

Оборудование должно поддерживать:

-	дистанционное изменение настроек оборудования комплекса (введение первичных настроек, в том числе установка пороговой скорости, даты, времени и др.);

-	сохранение данных при отключении питания;

-	автоматическое восстановление рабочего режима после непродолжительного отключения питания и его повторного включения;

-	удаленный мониторинг состояния оборудования комплекса;

-	при недостаточной освещенности синхронно с видеокамерой фиксации ГРЗ должен включаться инфракрасный прожектор.

Оборудование должно сохранять свои характеристики при климатических условиях:

-	температуры окружающего воздуха – от минус 40 до плюс 50 °С;

-	относительной влажности от 30 до 90 %;

-	атмосферного давления от 80 до 106.7 кПа;

Требования к надежности:

-	среднее время наработки на отказ Т0 комплекса должно составлять не менее 10000 часов;

-	средний срок службы Тсл комплекса – не менее 5 лет.

4.6.3. Дополнительные требования к комплексам фотовидеофиксации нарушений ПДД.

Оборудование должно быть метрологически аттестовано в системе Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии России и являться средством измерения.

Межповерочный интервал оборудования должен составлять не менее одного года.

Оборудование должно позволять проводить метрологическую поверку без снятия его с места установки.

4.6.4. Требования к характеристикам встроенного программного обеспечения распознавания государственных регистрационных знаков.

ПО должно обеспечивать распознание государственных регистрационных знаков транспортных средств при вводе видеоинформации с цветных или черно-белых аналоговых и цифровых видеокамер (в том числе высокого разрешения), расположенных в непосредственной близости к контролируемым зонам.

ПО должно обеспечивать вероятность распознавания в пределах:

-	вероятность полного распознавания * государственных регистрационных знаков ТС от общего числа ТС, проследовавших через зону контроля - не менее 90%, с вероятностью ошибки ** распознавания - не более 5%;

-	вероятность условного распознавания *** государственных регистрационных знаков транспортных средств с заменой не более одного из символов знакоряда символом сомнения - не менее 92%, с вероятностью ошибки распознавания - не более 5%;

-	вероятность правильного (достоверного)*** распознавания государственных регистрационных знаков ТС от общего числа зафиксированных ТС - не менее 70%, с вероятностью ошибки распознавания - не более 0,8%.

ПО должно обеспечивать указанную выше вероятность распознавания в любое время суток при любых погодных условиях, при которых сохраняется визуальная различимость изображений регистрационных знаков. В темное время суток допускается работа ПО при искусственном освещении зоны контроля осветителями, обеспечивающими соответствие нормам СНиП (при минимальной горизонтальной освещенности в зоне контроля не более 50 люкс).

ПО должно обеспечивать распознавание передних и задних однострочных регистрационных знаков по ГОСТ Р 50557-93 типы 1, 1Б, 2, 5, 6, 9, 10, 20, 21; ГОСТ 3207-77 типы 1, 2, 8А; ОСТ 78-1-73 тип 1. При подключении списка одновременно всех разрешенных типов ГРЗ, как выше перечисленных, так и иных, общим числом не менее 25 вероятность распознавания указанной в настоящих требованиях.

ПО должно обеспечивать распознавание регистрационных знаков:

-	неподвижных транспортных средств (при скорости 0 км/ч);

-	движущихся транспортных средств со скоростью до 250 км/ч.

При этом должна быть обеспечена регистрация всех транспортных средств, пересекающих или находящихся в зоне видеоконтроля.

*	Полным распознаванием государственного регистрационного знака считается последовательность кодов символов (АSCII или Unicode) соответствующая его цифробуквенной последовательности (без учета разделителей, интервалов и другой служебной информации на знаке).

**	Ошибкой распознавания считается замена, добавление или исключение в результирующей символьной последовательности хотя бы одного из символов по сравнению с цифробуквенной последовательностью исходного регистрационного знака.

***	Условным распознаванием государственного регистрационного знака считается узнавание типа знака с заменой любого из распознанных символов символом сомнения. Комплекс должен позволять произвести проверку результата по базам данных методом подстановки всех разрешенных для данного знакоместа цифробуквенных символов, обеспечивая тем самым выполнение оперативных задач

****	Правильным (достоверным) распознаванием государственного регистрационного знака считается такой результат, для которого комплекс обеспечивает минимальную, наперед заданную вероятность ошибки.

5. ЭТАПЫ И СРОКИ ВНЕДРЕНИЯ АПК

| № п/п | Наименование этапа | Срок завершения этапа |
| --- | --- | --- |
| 1 | Пилотный участок АПК в районе площади Лядова города Нижнего Новгорода (первые части подсистем автоматической фиксации нарушений ПДД и видеонаблюдения) | Январь 2013 года |
| 2 | Проектирование АПК в части автоматической фиксации нарушений ПДД | Январь 2013 года |
| 3 | Внедрение второй части подсистемы автоматической фиксации нарушений ПДД (запуск в эксплуатацию комплексов на 5 стационарных постах дорожно-патрульной службы ГИБДД) | Март 2013 года |
| 4 | Внедрение третьей части подсистемы автоматической фиксации нарушений ПДД (запуск в эксплуатацию комплексов в 26 местах установки, которые определяются по согласованию с ГУ МВД), создание ЦКТ | Июль 2013 года |
| 5 | Внедрение четвертой части подсистемы автоматической фиксации нарушений ПДД (запуск в эксплуатацию комплексов в 41 месте установки) | Декабрь 2013 года |
| 6 | Проектирование АПК в части видеонаблюдения и экстренной связи «гражданин-полиция» | Декабрь 2013 |
| 7 | Заключительный этап внедрения подсистем видеонаблюдения и экстренной связи «гражданин-полиция», создание ЦВН | Декабрь 2014 года |

Сроки ввода в эксплуатацию телекоммуникационной подсистемы, подсистемы управления и контроля, подсистемы архивации и обработки данных и компонента организации стыка с единой информационно-телекоммуникационной системой МВД России определяются на этапах проектирования АПК.

Приложение 1

к техническому заданию на проектирование,

создание и техническое обслуживание

аппаратно-программного комплекса

«Безопасный город»  на территории

Нижегородской области

Требования к качеству видеоматериалов,

пригодных для проведения идентификационных исследований

Требования к качеству видеоматериалов, пригодных для проведения идентификационных исследований изложены в следующих методических материалах ЭКЦ МВД России, в Государственных и отраслевых стандартах:

- Государственное учреждение Экспертно-криминалистический центр МВД РФ. «Криминалистические требования на установку и эксплуатацию телевизионных систем наблюдения»

- Государственное учреждение Экспертно-криминалистический центр МВД РФ. «Особенности портретной криминалистической идентификации с использованием видеоизображений».

- Государственное учреждение Экспертно-криминалистический центр МВД РФ. «Применение компьютерных технологий при производстве портретной экспертизы: Методические рекомендации».

- Государственное учреждение Экспертно-криминалистический центр МВД РФ. «Оптимизация обработки идентификационных признаков элементов лица человека с помощью компьютерных технологий».

- ГОСТ Р ИСО/МЭК 19794-5-2006 «Автоматическая идентификация. Идентификация биометрическая. Форматы обмена биометрическими данными. Данные изображения лица».

- ГОСТ Р 51558-2000. «Системы охранные телевизионные. Общие технические требования и методы испытаний». Принят и введен в действие постановлением Госстандарта России от 26 января 2000 года № 16.

- ГОСТ Р 52210-2004. «Телевидение вещательное цифровое. Термины и определения». Утвержден и введен в действие постановлением Госстандарта России от 22 января 2004 года № 30-ст.

- Р 78.36.008-99 ГУВО МВД РФ. «Проектирование и монтаж систем охранного телевидения и домофонов. Рекомендации».

- Р 78.36.002-99 ГУВО МВД РФ «Выбор и применение телевизионных систем видеоконтроля. Рекомендации».

- ОСТ 58.30.2003. Таблицы отражательные телевизионные для цифрового телевидения. Общие технические требования.

- ГОСТ 14872-82 Таблицы испытательные оптические телевизионные. Типы, размеры и технические требования.

- ГОСТ 7845-92 Система вещательного телевидения. Основные параметры. Методы измерений.

Приложение 2

к техническому заданию на проектирование,

создание и техническое обслуживание

аппаратно-программного комплекса

«Безопасный город»  на территории

Нижегородской области

Периферийное оборудование АПК «Безопасный город»

| Тип оборудования |  | Автозаводский район | Канавинский район | Ленинский район | Московский район | Нижегородский район | Приокский район | Советский район | Сормовский район | На автомобильных дорогах | ВСЕГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цветные управляемые камеры высокого разрешения (шт.) |  | 48 | 74 | 20 | 48 | 24 | 37 | 107 | 28 |  | 386 |
| Цветные неуправляемые камеры высокого разрешения (шт.) |  | 29 | 7 | 21 | 14 | 20 | 13 | 50 | 5 |  | 159 |
| Цветные панорамные камеры высокого разрешения (шт.) |  | 8 | 12 | 3 | 2 | 13 | 5 | 9 | 5 |  | 57 |
| Общее количество камер видеонаблюдения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 602 |
| Комплексы «гражданин-полиция» (шт.) | Консоли экстренной связи | 41 | 24 | 23 | 16 | 29 | 17 | 23 | 32 |  | 204 |
|  | Цифровые интерактивные информационные комплексы | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 |  | 30 |
| Стационарные комплексы фото-видеофиксации нарушений ПДД (шт.) |  | 2 | 8 | 9 | 10 | 7 | 11 | 4 | 8 | 13 | 72 |

Адреса установки видеокамер

подсистемы видеонаблюдения

| Место расположения | Тип камеры | Количество |
| --- | --- | --- |
| Автозаводский район |  |  |
| Парк культуры и отдыха | Стационарная Купольная | 19 2 |
| Выходы со станции метро «Парк культуры» | Стационарная | 6 |
| Ул. Дьяконова у поликлиники № 24 | Стационарная | 2 |
| Перекресток ул. Дружаева и ул.Дьяконова (церковь св.Татьяны) | Панорамная | 1 |
| Стадион «Северный», ул. Дьяконова 3 | Панорамная | 1 |
| Перекресток ул.Веденяпина и Южное шоссе | Панорамная | 1 |
| Пр.Октября д.2а, Автозаводский универмаг | Панорамная | 1 |
| Перекресток пр.Кирова пр.Октября | Панорамная | 1 |
| СК Ручных игр, ул. Школьная, 32а | Панорамная | 1 |
| Рынок, ул.Плотникова, д.2а | Панорамная | 1 |
| Просп. Ленина, 93, «Теплообменник» | Панорамная | 1 |
| Ул. Мончегорская (спортивный комплекс) | Стационарная | 6 |
| Ул. Южное шоссе, д. 35, ТЦ «Перекресток» | Стационарная Купольная | 4 2 |
| Ул. Смирнова, д. 13 | Стационарная | 5 |
| Пр. Бусыгина на ДК «Железобетон» | Стационарная | 2 |
| Ул. Пермякова в направлении озера | Стационарная | 1 |
| Ст. Счастливая в направлении ул. Раевского, в направлении ж/д переезда и в направлении минимаркетов | Стационарная | 3 |
| Сквер Макарова | Купольная | 2 |
| ДК «Молодежный» | Купольная | 2 |
| Перекресток ул. Бусыгина и ул. Дьяконова | Купольная | 2 |
| Ул. Газовская напротив школы и детского сада | Купольная | 1 |
| Перекресток ул. Плотникова и ул. Советской армии | Купольная | 2 |
| Выходы на станции метро «Парк культуры» | Купольная | 4 |
| Выходы на станции метро «Кировская» | Купольная | 4 |
| Выходы на станции метро «Комсомольская» | Купольная | 4 |
| Выходы на станции метро «Автозаводская» | Купольная | 4 |
| Канавинский район |  |  |
| Ул. Карла Маркса, д. 20, конечная остановка «Мещерское озеро» | Стационарная | 2 |
| Ул. Карла Маркса, д. 13, конечная остановка «Мещерское озеро» | Стационарная | 2 |
| Школа № 176, направление пешеходного моста через озеро | Стационарная | 2 |
| Ул. Есенина, д. 27, поликлиника № 51 | Стационарная | 2 |
| Ул. К.Маркса, д. 7, площадка перед магазином «Магнит», кафе «Успех» | Стационарная | 2 |
| Ул. Пролетарская, д.5, д.7 | Стационарная | 4 |
| Ул. Волжская набережная, д. 9, 10 | Стационарная | 4 |
| Сквер ДК Ленина | Стационарная Купольная | 2 1 |
| Ул. Чкалова, д.1, направление рынка «Центральный» | Стационарная | 4 |
| Кинотеатр «Канавинский», направление рынка «Центральный» | Стационарная | 4 |
| Пл. Революции, ТЦ «Республика», ТД «Мещерский» | Стационарная Купольная | 4 2 |
| Нижегородская ярмарка | Панорамная | 1 |
| Ул.Марата, выезд с метромоста | Панорамная | 1 |
| Пересечение Луначарского-Советская | Панорамная | 1 |
| Пл.Революции | Панорамная | 1 |
| Стадион «Локомотив» | Панорамная | 1 |
| Ул.Фильченкова, д.7, ТЦ Канавинский | Панорамная | 1 |
| Виадук Акмолинская-С.Акимова | Панорамная | 1 |
| Мещерский бульвар, д.10, театр «Вера» | Панорамная | 1 |
| Мещерский бульвар-ул.Есенина | Панорамная | 1 |
| Московское ш., д.9, «Шайба» | Панорамная | 1 |
| Выезд на борской мост | Панорамная | 1 |
| Пересечение ул.Пролетарская-Карла Маркса | Панорамная | 1 |
| Ул. Вокзальная, д. 24, кафе «Колизей» | Стационарная | 3 |
| Ул. Кольцова, д. 34, направление Березовая Роща | Стационарная Купольная | 6 2 |
| Парк «Сад 1 мая» | Стационарная Купольная | 10 2 |
| «Гордеевский пятачок», выход из тоннеля | Стационарная | 3 |
| Выход из тоннеля, «Борская остановка» | Стационарная | 2 |
| Выход из тоннеля, пл. Революции | Стационарная | 4 |
| Ул. Чкалова, д.13, 41 | Стационарная | 4 |
| Выход из тоннеля, кафе «Эксклюзив» | Стационарная | 2 |
| Ул. Московское шоссе, д. 112, ТЦ «Карусель» | Стационарная | 4 |
| Ул. Московское шоссе, д. 296 ТЦ, «Карусель» | Стационарная | 4 |
| Ленинский район |  |  |
| Рынок «Заречный», пр. Ленина, д.39 | Стационарная Купольная | 8 1 |
| Рынок «Карповский», ул. Суздальская, д.8 | Купольная | 2 |
| Торговая площадка «Школьная», ул.Адмирала Макарова, д.1 | Стационарная Купольная | 2 1 |
| Ул. Удмурская, д. 2, рынок «Автозапчасти» | Купольная | 1 |
| Пр. Ленина д.76, выходы на станции метро «Пролетарская» | Купольная | 4 |
| Пр. Ленина д.56 «б», выходы на станции метро «Двигатель Революции» | Купольная | 4 |
| Пр. Ленина д.32, площадь перед кинотеатром «Россия», выходы на станции метро «Заречная» | Стационарная Купольная | 4 1 |
| Пр. Ленина д. 10, выходы на станции метро «Ленинская» | Стационарная Купольная | 4 1 |
| Пр. Ленина, д. 33, около ТЦ «Муравей» | Купольная | 1 |
| Пл. Комсомольская около ТЦ «Карусель» | Купольная | 4 |
| Пл.Комсомольская, НИИ «Полет» | Панорамная | 1 |
| ТЦ «Муравей» | Панорамная | 1 |
| Кинотеатр Россия, Гостиница Заречная | Панорамная | 1 |
| Ул. Удмурская д. 2 «а», около кафе «Алые паруса» | Купольная | 1 |
| Ул.К.Комарова, д.18 «а», около кафе «Европа» | Стационарная | 2 |
| Московский район |  |  |
| Ул.Коминтерна, Остановка общественного транспорта «Спортивная» | Стационарная Купольная | 2 1 |
| Ул.Коминтерна, Остановка общественного транспорта «Варя» | Стационарная Купольная | 2 1 |
| Территория, прилегающая к ТЦ «Вишневый сад» | Стационарная Купольная | 2 1 |
| Сормовский поворот, около магазина «М Видео» | Стационарная Купольная | 8 2 |
| Ул. Московское шоссе, около д. 183 | Стационарная | 2 |
| Ул. Люкина, около д. 9 | Стационарная | 2 |
| Напротив входа в Сормовский парк со стороны ул. Ярошенко | Стационарная Купольная | 4 2 |
| Ул. Куйбышева, д. 1 ТЦ «Созвездие» | Стационарная Купольная | 2 1 |
| Сормовское шоссе, д.20, ТЦ «Новая Эра» | Стационарная Купольная | 2 1 |
| Ул. Народная д.36 магазин «Гном» | Стационарная | 2 |
| Ул. Бурнаковский проезд д. 30 «а», рынок «Бурнаковский» | Стационарная Купольная | 4 2 |
| Ул.Ярошенко, д.1, остановка общественного транспорта «Ярошенко» | Стационарная Купольная | 2 1 |
| Ул. Мечникова, д.81, магазин «Ордер» | Стационарная | 2 |
| Ул. Просвещенская, д. 1, магазин «Продукты» | Стационарная | 2 |
| Проспект Героев, ТЦ «Супер-Строй» | Стационарная Купольная | 2 1 |
| Ул. Московское шоссе, д. 179, остановка общественного транспорта «Березовская» | Стационарная Купольная | 4 1 |
| Кинотеатр «Москва» | Панорамная | 1 |
| Виадук Московское шоссе-Кузбасская-Рябцева | Панорамная | 1 |
| Ул. Сормовское шоссе, д.5, остановка общественного транспорта «Бурнаковская» | Стационарная | 2 |
| Ул. Московское шоссе, д. 233, остановка общественного транспорта «Поликлиника» | Стационарная | 2 |
| Нижегородский район |  |  |
| Пл. Минина на пересечении с ул.Варварская, ул. Ульянова, ул. Минина | Стационарная Купольная | 8 2 |
| Пл. Минина и Пожарского, д.7 (НГПУ) | Панорамная | 1 |
| Кремль перед Чкаловской лестницей | Панорамная | 1 |
| Пл.Маркина, Речной вокзал | Панорамная | 1 |
| Пересечение ул.Нижневолжской набережной с Похвалинским съездом | Панорамная | 1 |
| Улица Воровского, 13/57А, «5 углов» | Панорамная | 1 |
| Пл. Свободы, сквер у памятника жертвам 1905 года, пл. Свободы на пересечении ул.Варварская | Стационарная Купольная | 4 2 |
| Ул. Б. Покровская на пересечении с ул. Пискунова, ул. Октябрьская, пер. Холодный, в сквере пл. Горького | Стационарная Купольная | 2 1 |
| Верхне-Печерская на пересечение с ул. Лопатина, ул. Касьянова, ул. Богдановича, ул. Бринского | Стационарная Купольная | 8 2 |
| Верхне-Печерская на пересечении с ул. Бринского | Панорамная | 1 |
| Пл.Свободы | Панорамная | 1 |
| Ул. Решетниковская д.2, диагностический центр, | Панорамная | 1 |
| Ул.Горького д.2, «Макдональдс» | Панорамная | 1 |
| Сквер парка Кулибина | Стационарная Купольная | 2 1 |
| Автостанция «Сенная» | Купольная Панорамная | 4 1 |
| Пл. Сенная | Купольная | 4 |
| Стадион «Водник» | Панорамная | 1 |
| Георгиевский съезд, 3, Александровский сад | Панорамная | 1 |
| ТЦ «Шоколад» | Купольная | 2 |
| ТЦ «Фантастика» | Купольная Панорамная | 2 1 |
| Приокский район |  |  |
| Территория МП «Парк «Швейцария» | Купольная | 5 |
| Территория МП «Парк «Швейцария», внутри парка у входов в парк в районе остановок общественного транспорта: «Медицинская», «Сурикова», «Электрон», «Райсовет», «Мыза» (по две в направлении входов в разные стороны, обзор вдоль оград) | Стационарная | 10 |
| Территория зоны отдыха «Щелковский хутор» | Купольная | 2 |
| Территория зоны отдыха «Щелковский хутор» (обзор дамбы, обзор территории в сторону Нижегородской академии МВД) | Стационарная | 2 |
| Остановка общественного транспорта «Медицинская» (1 - навстречу движению с ул.Медицинская, 2 - направленные вдоль пр.Гагарина в месте остановочных пунктов по направлению в сторону ул.Сурикова) | Стационарная | 2 |
| Остановка общественного транспорта «Электрон» (направленные вдоль пр. Гагарина в месте остановочных пунктов по направлению навстречу движению с каждой стороны) | Стационарная | 2 |
| Остановка общественного транспорта «Райсовет» (навстречу движению с ул.40 лет Октября) | Стационарная | 1 |
| Развязка «Мыза» (2 - навстречу движению с каждой стороны пр.Гагарина, 1 - навстречу движению с ул.Горная) | Стационарная | 3 |
| Развязка «Мыза» | Панорамная | 1 |
| Пр.Гагарина, д.228, «Перекресток» | Панорамная | 1 |
| Пересечение пр.Гагарина с ул.40 лет Октября | Панорамная | 1 |
| Пересечение ул.Терешковой с ул.Корейская | Панорамная | 1 |
| Пр.Ларина д.7, «Открытый материк» | Панорамная | 1 |
| Развязка пр.Гагарина - ул.Ларина (навстречу движению с каждой стороны пр.Гагарина и ул.Ларина) | Стационарная | 4 |
| Пл.Жукова (по разные стороны мемориала) | Купольная | 2 |
| Пл.Жукова (на площадку перед к/т «Импульс») | Стационарная | 1 |
| Остановка общественного транспорта «ул.Лебедева» (1 - навстречу движению с ул.Лебедева, 2 - направленные вдоль пр.Гагарина в месте остановочных пунктов по направлению навстречу движению с каждой стороны) | Стационарная | 3 |
| Остановка общественного транспорта «Щербинки-2» (2-е каждой стороны пр.Гагарина у входов в подземный переход, 1 - на территории автостанции «Щербинки-2», 1 - у съезда с пр.Гагарина в сторону домов 220-222) (4 - направленные вдоль пр.Гагарина в месте остановочных пунктов по направлению и навстречу движению с каждой стороны, 2 - направленные вдоль посадочной зоны автостанции в противоположных направлениях) | Купольная Стационарная | 4 6 |
| Развязка у поселка Ольгино (на г.Кстово) - (1 - навстречу движению со стороны пос.Бешенцево, 2 - направленные вдоль пр.Гагарина по направлению навстречу движению с каждой стороны) | Стационарная | 3 |
| Советский район |  |  |
| Проспект Гагарина ул. Медицинская | Стационарная | 2 |
| Ост. «Автовокзал» | Стационарная | 4 |
| Автовокзал пл.Лядова | Купольная Стационарная | 1 2 |
| Пл. Лядова, Окский съезд | Стационарная Купольная | 4 3 |
| Подземные переходы на пл. Лядова | Стационарная | 12 |
| Ул. Медицинская ул. Нартова | Стационарная | 3 |
| Дворец Спорта Профсоюзов | Стационарная Купольная | 6 2 |
| Ост. «Университет» | Стационарная | 6 |
| В районе бассейна «Олимп» | Купольная | 1 |
| Ост. «Артельная» | Купольная | 2 |
| Ул. Косогорная | Купольная | 1 |
| Ул. Белинского в районе телецентра | Купольная | 1 |
| Ул. Тимирязева, Пушкина | Купольная | 1 |
| Парк им. Пушкина | Стационарная | 6 |
| Ул. Тимирязева в районе общежитий | Стационарная | 3 |
| Ул. Белинского – ул.Ашхабадская | Стационарная | 2 |
| Ул. Ашхабадская – ул.Невзоровых | Стационарная | 3 |
| Ул. Ванеева – ул.Белинского | Стационарная | 4 |
| ул. Ванеева, д.205 | Панорамная | 1 |
| пл.Советская | Панорамная | 1 |
| Пересечение ул. Нартова-Бекетова | Панорамная | 1 |
| пр.Гагарина, салон KIA | Панорамная | 1 |
| Университет им.Лобачевского | Панорамная | 1 |
| Пересечение ул.Студенческая и пр.Гагарина | Панорамная | 1 |
| Пересечение ул.Медицинская и пр.Гагарина | Панорамная | 1 |
| Окский съезд | Панорамная | 1 |
| Ул. Ванеева - ул. Полтавская | Стационарная | 4 |
| Ул. Ванеева - ул. Генкиной | Купольная | 2 |
| Ул. Ванеева - ул.Республиканская | Стационарная | 4 |
| Ул. Ванеева – Панина | Стационарная | 3 |
| Ул. Панина - Высоковский проезд | Стационарная | 3 |
| Ост. Высоково | Купольная | 1 |
| Ул. Агрономическая – Кузнечихинская | Купольная | 1 |
| Ул. Ванеева - Н.Сусловой | Стационарная | 3 |
| Пл. Советская | Стационарная | 4 |
| Ул. Н.Сусловой - ул. Б.Корнилова | Купольная | 1 |
| Ул. Н.Сусловой - ул. Ивлиева | Купольная | 1 |
| Ул. Н.Сусловой - ул. Ванеева | Панорамная | 1 |
| Ул. Ивлиева - ул. Васюнина | Купольная | 1 |
| Остановка «Микрорайон Кузнечиха-1» | Стационарная Купольная | 4 1 |
| Ул. Быкова | Стационарная | 2 |
| Ул. Ивлиева | Стационарная | 4 |
| Ул. Штеменко | Стационарная | 4 |
| Бульвар 60 лет Октября | Стационарная | 4 |
| Ул. Рокоссовского | Купольная | 4 |
| Ул. Малиновского | Стационарная | 4 |
| Ул. Ванеева - ул. Рокоссовского | Купольная | 2 |
| Ул. Ванеева – ул. Козицкого | Стационарная | 3 |
| Ул. Бекетова - ул. Саврасова - ул. Юбилейная | Купольная | 4 |
| Ул. Бекетова - ул. Моховая - ул. Агрономическая | Купольная | 4 |
| Ул. Бекетова - ул. Горловская | Стационарная | 4 |
| Ул. Бекетова - ул. Заярская – ул. Юбилейная | Купольная | 4 |
| Ул. Бекетова - Нартова - переулок Шорина - ул. Нартова | Купольная | 8 |
| Ул. Бекетова - пер. Светлогорский | Купольная | 3 |
| Ост. Щелковский хутор | Купольная | 1 |
| Сормовский район |  |  |
| Ул. Дубравная, конечная остановка общественного транспорта, торговая площадь | Стационарная Купольная | 2 1 |
| Ул. Планетная, д.35 | Стационарная | 2 |
| Ул. Сутырина, район детского дома | Стационарная Купольная | 2 1 |
| Центр Сормова, остановка общественного транспорта | Стационарная Купольная | 2 1 |
| Центр Сормова, ТЦ «Золотая миля» | Панорамная | 1 |
| Пересечение пр.Кораблестроителей и пр. 70 лет Октября | Панорамная | 1 |
| Стадион «Труд» | Панорамная | 1 |
| Пл.Буревестника | Панорамная | 1 |
| Пер.Союзный, пл.Славы | Панорамная | 1 |
| Ул. Павлова в районе церкви | Стационарная Купольная | 2 1 |
| Парк культуры и отдыха «Сормовский» | Стационарная Купольная | 12 1 |
| Ул. Циолковского, д. 10 | Стационарная | 2 |
| Ул. Стрелковая, магазин «Новый век» | Стационарная | 2 |
| Ул. Зайцева, д. 10 | Стационарная | 2 |

Примечание: Места установки видеокамер при возникновении непреодолимых препятствий для установки по указанным адресам, могут корректироваться по согласованию между подрядчиком и государственным казенным учреждением Нижегородской области «Безопасный город».

Адреса установки

консолей экстренной связи «гражданин-полиция»

Автозаводский район

- Ул. Львовская, д. 45а

- Ул. Дворовая, д. 36

- Остановка общественного транспорта возле д. 3а/1 по ул. Дружаева

- Ул. Бурденко, д. 33

- Остановка общественного транспорта «Стадион «Северный» на ул. Дьяконова

- Остановка общественного транспорта у д. 16 по пр. Бусыгина

- Остановка общественного транспорта у д. 11а по ул. Дьяконова

- Ул. Дружаева, д. 5

- Остановка общественного транспорта у д.2 по ул. Дьяконова

- Остановка общественного транспорта у д. 3а по ул. Плотникова

- Ул. Политбойцов, д. 10

- Остановка общественного транспорта у д. 14 по ул. Строкина

- Остановка общественного транспорта у д. 3 по ул. Строкина

- Пер. Моторный, д. 4/1

- Остановка общественного транспорта «Стадион «Пионер» на ул. Краснодонцев

- Остановка общественного транспорта у д. 18 по пр. Октября

- Остановка общественного транспорта у д. 7 по ул. Краснодонцев

- Остановка общественного транспорта у д. 6 по пр. Кирова

- Остановка общественного транспорта у д. 47 по пр. Ильича

- Остановка общественного транспорта у д. 9 по пр. Ильича

- Остановка общественного транспорта у д. 60 по пр. Молодежный

- Остановка общественного транспорта у д. 32 по пр. Молодежный

- Ул. Веденяпина, д. 2б (т.ц. «Парк Авеню»)

- Остановка общественного транспорта у д. 24 по ул. Красноуральская

- Остановка общественного транспорта уд. 15а по ул. Мончегорская

- Остановка общественного транспорта у д. 18/2 по ул. Космическая

- Остановка общественного транспорта «Рынок Мончегорский»

- Остановка общественного транспорта у д. 19 по ул. Мончегорская

- Остановка общественного транспорта «Больница №13»

- Ул. Космическая, д. 56

- Остановка общественного транспорта у д. 17 по ул. Минеева

- Остановка общественного транспорта у д. 16 по ул. Южное шоссе

- Ул. Старых производственников, д. 11а

- Остановка общественного транспорта у д. 40 по ул. Лескова

- Ул. Южное шоссе, д. 35

- Ул. Южное шоссе, д. 2

- 6-й микрорайон, д. 13а

- 6-й микрорайон, д. 29

- Ул. Шнитникова, д. 32

- Остановка общественного транспорта у д. 2/1 по пр. Гагарина.

- Остановка общественного транспорта у д. 21 по ул. Веденяпина

- Остановка общественного транспорта у д. 4 по ул. Лескова

- Остановка трамвая у д. 55 по ул. Смирнова

- Ул. Фучика, д. 39

- Остановка общественного транспорта у д. 13 по ул. Патриотов

- Ул. Мостотряда, д. 24

- Остановка трамвая «Гнилицы»

- Ул. Гнилицкая, д. 1а

Канавинский район

- Остановка общественного транспорта у д. 8 по ул. К.Маркса

- Волжская набережная, д.7

- Остановка общественного транспорта у д. 17 по ул. К. Маркса

- Остановка общественного транспорта у д. 3 по ул. Пролетарская

- Остановка общественного транспорта у д. 5а по ул. Мещерский бульвар

- Остановка общественного транспорта у д. 2 по ул. Сергея Акимова

- Ул. Бетанкура, д. 9

- Ул. Должанская, д. 9

- Остановка общественного транспорта у д. 14 по ул. Советская

- Остановка общественного транспорта у д. 17 по ул. Московское шоссе

- Ул. Генерала Зимина, д. 26

- Площадь Революции, д. 5а

- Ул. Коммунистическая, д. 38

- Остановка общественного транспорта у д. 9 по ул. Чкалова

- Остановка общественного транспорта «Парк 1 мая»

- Ул. Искры, д. 17

- Остановка общественного транспорта у д. 35 по ул. Октябрьской революции

- Остановка общественного транспорта уд. 122 по ул. Московское шоссе

- Ул. Фибролитовая д. 15

- Остановка общественного транспорта уд. 146 по ул. Московское шоссе

- Остановка общественного транспорта у д. 266 по ул. Московское шоссе

- Остановка общественного транспорта у д. 6 по ул. Лесной городок

- Остановка общественного транспорта уд. 16 по ул. Движенцев

- Остановка общественного транспорта у д. 26 по ул. Гороховецкая

- Ул. Касимовская, д. 17

- Ул. Московское шоссе, д. 316

- Пер. Балакиревский, д. 1 (стадион «Локомотив»)

Ленинский район

- Ул. Героя Попова, д. 4

- Остановка общественного транспорта «Карповская церковь» у д. 23 по ул. Героя Попова

- Остановка общественного транспорта у д. 79 по пр. Ленина

- Ул. Глеба Успенского, д.9

- Ул. Таганская, д. 3

- Остановка общественного транспорта «Двигатель революции»

- Остановка общественного транспорта у д. 19 по ул. Новикова Прибоя

- Ул. Снежная, д.31/1

- Ул. Радио, д. 2

- Остановка трамвая у д. 11 по ул. Профинтерна

- Ул. Перекопская, д. 4

- Остановка общественного транспорта у д. 62 по ул. Баумана

- Остановка общественного транспорта у д. 50 ул. Баумана

- Остановка трамвая у д. 3/2 по ул. Адмирала Макарова

- Остановка общественного транспорта у д. 16 по пр. Ленина

- Остановка общественного транспорта у д. 19/6 по ул. Даргомыжского

- Ул. Самочкина, д. 14

- Ул. Днепропетровская, д. 8

- Остановка трамвая у д. 27 по ул. Ростовская

- Остановка трамвая у д. 41а по ул. Алма-Атинская

- Остановка общественного транспорта у д. 54 по ул. Донбасская

- Остановка общественного транспорта у рынка «Заречный»

- Ул. Самочкина, д. 18

- Ул. Премудрова, д. 8/1

- Остановка трамвая у д. 2 по пр. Ленина

- Остановка трамвая у д. 6/1 по пл. Комсомольская

Московский район

- Остановка общественного транспорта у д. 38 по ул. Народная

- Остановка общественного транспорта у д. 57 по ул. Куйбышева

- Остановка общественного транспорта у д. 5 по ул. Сормовское шоссе

- Сормовское шоссе, д. 18

- Остановка трамвая у д. 11 по ул. Гвардейцев

- Остановка общественного транспорта у д. 56 по ул. Коминтерна

- Остановка общественного транспорта у д. 38 по ул. Страж Революции

- Остановка общественного транспорта у д. 2 по ул. Давыдова

- Ул. Красных зорь, д. 15

- Остановка общественного транспорта у д. 27 по пр. Героев

- Ул. Березовская, д. 5

- Ул. Красных зорь, д. 23

- Остановка общественного транспорта у д. 11 по ул. Чаадаева

- Остановка трамвая у д. 11 по ул. Черняховского

- Ул. Ярошенко, д. 8

- Остановка общественного транспорта у д. 29 по ул. Чаадаева

- Ул. Мечникова, д. 69

- Ул. Топольная, д. 10

Нижегородский район

- Ул. Верхнепечерская, д.14б

- Остановка общественного транспорта у д. 10а по ул. Казанское шоссе

- Остановка общественного транспорта у д. 6г по ул. Лопатина

- Остановка общественного транспорта у д. 6а по ул. Верхнепечерская

- Остановка общественного транспорта «Тубдиспансер» на ул. Родионова

- Остановка общественного транспорта у д. 187 по ул. Родионова

- Остановка общественного транспорта у д. 163в по ул. Родионова

- Остановка общественного транспорта у д.3/3а по ул. Усилова

- Остановка общественного транспорта у д. 17а по ул. Родионова

- Остановка общественного транспорта у д.26а по ул. Родионова

- Остановка общественного транспорта у д.1а по ул. Радужная

- Остановка общественного транспорта у д.57 по ул. Большая Печерская

- Остановка общественного транспорта у д.124 по ул. Белинского

- Остановка общественного транспорта у д.43 по ул. Большая Печерская

- Остановка общественного транспорта у д.23/9 по ул. Большая Печерская

- Ул. Пискунова, д. 41

- Остановка общественного транспорта у д. 5 по пл. Минина и Пожарского

- Остановка общественного транспорта у д. 1 по ул. Октябрьская площадь

- Остановка общественного транспорта у д. 4б по пл. Свободы

- Остановка общественного транспорта у д. 154 по ул. Максима Горького

- Остановка общественного транспорта у д. 26 по ул. Алексеевская

- Остановка общественного транспорта у д.56 по ул. Б. Покровская

- Остановка общественного транспорта у д. 123 по ул. Ильинская

- Остановка общественного транспорта у д. 26 по ул. Маслякова

- Ул. Большая Покровская, д. 1

- Ул. Пискунова, д. 8

- Ул. Большая Покровская, д. 18

- Ул. Большая Покровская, д. 30

- Остановка общественного транспорта у д.51 по ул. Ильинская

- Остановка общественного транспорта у д. 10 по ул. Добролюбова

- Остановка общественного транспорта у д.6 по ул. Рождественская

- Ул. Чернышевского, д. 22

- Ул. Гоголя, д. 27

Приокский район

- Ул. Медицинская, д.7

- Остановка общественного транспорта у д.78 по пр. Гагарина

- Пр. Гагарина, д.98

- Остановка общественного транспорта у д. 148а по пр. Гагарина

- Остановка общественного транспорта у д. 122 по пр. Гагарина

- Пр. Гагарина, д. 162а

- Пр. Гагарина, д.97к.2

- Остановка общественного транспорта у д.222б по пр. Гагарина

- Остановка общественного транспорта у д.12, корп.1 по ул. Кащенко

- Ул. Горная, д. 28

- Остановка общественного транспорта у д. 65а по ул. Полярная

- Остановка общественного транспорта у д.13а по ул. Анкудиновское шоссе

- Ул. Цветочная, д.5а

- Остановка общественного транспорта у д. 17 по ул. Корейская

- Остановка общественного транспорта у д. 10а по ул. Корейская

- Ул. Тропинина, д. 115

- Ул. Маршала Жукова, д. 22

- Ул. Маршала Голованова, д. 31

- Микрорайон Щербинки-1, д. 8

- Ул. Тропинина, д. 51

Советский район

- Остановка общественного транспорта у д. 39 по ул. Белинского

- Остановка общественного транспорта у д. 59 по ул. Белинского

- Остановка общественного транспорта у д. 83а по ул. Белинского

- Остановка общественного транспорта у д. 18 по ул. Ванеева

- Остановка общественного транспорта у д.33 по ул. Генкиной

- Остановка общественного транспорта у д.23к.2 по пр. Гагарина

- Остановка общественного транспорта у д. 20к.1 по ул. Артельная

- Остановка общественного транспорта у д.50 по ул. Гужевая

- Остановка общественного транспорта у д. 10, корп.1 по ул. Надежды Сусловой

- Остановка общественного транспорта у д.76 по ул. Бекетова

- Пер. Полтавский, д.10

- Ул. Кулибина, д. 3

- Ул. Студенческая, д.15а

- Пл. Советская, д.3

- Остановка общественного транспорта у д.55 по ул. Бекетова

- Остановка общественного транспорта у д.50 по ул. Бекетова

- Остановка общественного транспорта у д.34 по ул. Бекетова

- Остановка общественного транспорта у д. 13 по ул. Бекетова

- Остановка общественного транспорта у д.29б по пр. Гагарина

- Остановка общественного транспорта у д.60к.1 по пр. Гагарина

- Остановка общественного транспорта у д. 23 по ул. Нартова

- Остановка общественного транспорта у д.2а по ул. Горбатовской

- Остановка общественного транспорта у д. 10к.2 по ул. Рокоссовского

- Остановка общественного транспорта у д. 4а по ул. Рокоссовского

- Остановка общественного транспорта у д.39а по ул. Генерала Ивлиева

Сормовский район

- Остановка трамвая у д. 158 по ул. Коминтерна

- Ул. Коминтерна, д. 115

- Ул. Чугурина, д. 4

- Остановка общественного транспорта у д. 16 по ул. Культуры

- Остановка общественного транспорта у д. 10 по ул. Коперника

- Ул. Островского, д. 7

- Остановка общественного транспорта у д. 2 по ул. Федосеенко

- Остановка общественного транспорта у д. 44 по ул. Федосеенко

- Остановка трамвая у д. 1 по ул. Вождей Революции

- Остановка трамвая у д. 3 по ул. Новосоветская

- Остановка общественного транспорта у д. 6 по ул. Светлоярская

- Остановка общественного транспорта у д. 21 по ул. Светлоярская

- Ул. Станиславского, д. 48

- Остановка трамвая у д. 8а по ул. Ефремова

- Остановка общественного транспорта у д. 7а по пр. Союзный

- Остановка общественного транспорта у д. 18 по ул. Сутырина

- Остановка общественного транспорта у д. 81 по ул. Свободы

- Остановка общественного транспорта у д. 164 по ул. Свободы

- Остановка общественного транспорта у д. 68 по ул. Большая Починковская

- Остановка общественного транспорта у д. 1 по ул. Кима

- Остановка общественного транспорта у д. 75 по ул. Кима

- Остановка общественного транспорта у д. 160 по ул. Кима

- Остановка общественного транспорта у д. 297 по ул. Кима

- Остановка общественного транспорта у д. 25 по ул. Ясная

- Остановка общественного транспорта уд. 14а по ул. Ясная

- Остановка общественного транспорта у д. 47 по ул. Землячки

- Остановка общественного транспорта у д. 51 по ул. Ужгородская

- Остановка общественного транспорта у д. 8 по ул. Дубравная

- Остановка общественного транспорта у д. 35а по пр. Кораблестроителей

- Ул. Героев космоса, д. 30

- Остановка общественного транспорта у д. 3а по ул. Телеграфная

- Ул. Василия Иванова, д. 14/5

- Остановка общественного транспорта у д. 4 по пр. Кораблестроителей

- Остановка общественного транспорта у д. 73 по ул. Стрелковая

- Остановка общественного транспорта у д. 10 по ул. Зайцева

- Остановка общественного транспорта у д. 31 а по ул. Планировочная

- Остановка общественного транспорта у д. 3а по ул. Баренца

Среди представленных адресов обязательно присутствие 30 элементов интерактивных цифровых комплексов Городской информационной сети

Места установки комплексов

фотовидеофиксации нарушений ПДД

| № | Адрес установки, контролируемое направление движения транспорта | Тип нарушения ПДД | Количество полос в каждом направлении |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ул.Советская, ост. Стрелка, движение от вокзала | светофор | 2/3 |
| 2 | Ул.Советская, ост. Стрелка, движение от вокзала | скорость | 2/3 |
| 3 | Мещерский бульвар, 5, движение от торгового центра «Метро» | скорость | 2/2 |
| 4 | Объездная мкр. Бурнаковский, за 100 м от входа в рынок от ул.Куйбышева | скорость | 2/2 |
| 5 | Ул.Коминтерна, напротив АГЗС «Реалинвест», движение от Сормовской ТЭЦ | скорость | 2/2 |
| 6 | Перекресток Сормовского шоссе и Бурнаковского проезда, движение от торгового центра «Новая Эра» | светофор | 2/2 |
| 7 | перекресток Сормовского шоссе и Бурнаковского проезда, движение от центра Сормова | светофор | 2/2 |
| 8 | Бурнаковский проезд напротив ОКБМ, движение от Сормовского шоссе | скорость | 2/2 |
| 9 | Пр.Героев, д.27, движение от ул.Березовской | светофор | 3/3 |
| 10 | Пр.Героев, д.27, движение от к/т "Москва" | светофор | 3/3 |
| 11 | Ул.50 лет Победы, школа, движение от пр.Героев | скорость | 2 |
| 12 | Перекресток Сормовское шоссе - ул.Страж революции, движение от торгового центра «Новая Эра» | светофор | 2/2 |
| 13 | Перекресток Сормовского шоссе - ул.Страж революции, движение от центра Сормова | светофор | 2/2 |
| 14 | Перекресток Московское шоссе - Лесной городок, движение от вокзала, 1 светофор | светофор | 2/2 |
| 15 | Перекресток Московское шоссе - Лесной городок, движение от пос.Орловские дворики, 1 светофор | светофор | 2/2 |
| 16 | Пос. Орловские дворики, напротив д.372, движение от г.Москвы | скорость | 2/2 |
| 17 | Московское шоссе, напротив авторынка, движение от г.Москвы | светофор | 2/2 |
| 18 | Московское шоссе, напротив авторынка, движение от Московского вокзала | светофор | 2/2 |
| 19 | Пос. Строителей, рядом с остановкой автобусов (403 км), движение от Нижнего Новгорода | скорость | 2/2 |
| 20 | Пос. Лесная поляна, рядом с остановкой автобусов (д.21), движение от Нижнего Новгорода | скорость | 2/2 |
| 21 | Пос. Северный, рядом с д.27, движение от Нижнего Новгорода | скорость | 2/2 |
| 22 | Пос. Гнилицкие дворики, рядом с д.14, движение от Нижнего Новгорода | скорость | 2/2 |
| 23 | Перекресток Н.Волжская набережная - пер.Казарменный, движение от Казанского съезда | скорость | 2/2 |
| 24 | Ул.Родионова, рядом с д.144, движение от ТЦ «Фантастика» | скорость | 3/3 |
| 25 | Перекресток ул.Бринского и ул.В.Печерская, движение от ул.Ивлиева | светофор | 2/2 |
| 26 | Ул.Бринского рядом с остановкой «ул.Бринского», движение от ул.Ивлиева | скорость | 2/2 |
| 27 | Ул.Бринского рядом со станцией снеготаяния, движение от ул.Родинова | скорость | 2/3 |
| 28 | Перекресток Казанское шоссе - ул. Бринского, движение от пл.Сенной | светофор | 2/2 |
| 29 | Восточный подъезд к Нижнему Новгороду, въезд в г.Кстово, рядом с кладбищем | скорость | 2/2 |
| 30 | Пр.Гагарина, рядом с Тобольскими казармами, движение от Щербинок | скорость | 3/3 |
| 31 | Пр.Гагарина, рядом с к/т "Электрон", движение от микрорайона Щербинки | скорость | 3/3 |
| 32 | Пр.Гагарина, рядом с к/т "Электрон", движение от Дворца спорта | скорость | 3/3 |
| 33 | Ул.Бекетова, рядом с Музыкальным училищем, движение от Дворца Спорта | светофор | 3/3 |
| 34 | Ул.Ванеева, рядом с д.207, движение от микрорайона Кузнечиха | скорость |  |
| 35 | Перекресток пр.Гагарина - ул.Шапошникова, движение от Дворца Спорта | светофор | 3/3 |
| 36 | Пос.Дружный, движение от г.Арзамаса | скорость | 2/2 |
| 37 | Пос.Дружный, движение от г.Н.Новгорода | скорость | 2/2 |
| 38 | Пос.Бл.Борисово, в районе остановки, движение от г.Арзамаса | скорость | 2/2 |
| 39 | Пос.Бл.Борисово, в районе остановки, движение от г.Н.Новгорода | скорость | 2/2 |
| 40 | Автодорога М7 «Волга», путепровод Нагулинской развязки, движение от г.Богородск | скорость | 2/2 |
| 41 | Автодорога М7 «Волга», путепровод Нагулинской развязки, движение от Московского шоссе | скорость | 2/2 |
| 42 | Пос.Пыра, надземный пешеходный переход, движение от г.Н.Новгорода | скорость | 2/2 |
| 43 | Пос.Пыра, надземный пешеходный переход, движение от г.Москвы | скорость | 2/2 |
| 44 | Пос. Золино, в районе д.35, движение от г.Н.Новгорода | скорость | 2/2 |
| 45 | Пос. Золино, в районе д.20, движение от г.Москвы | скорость | 2/2 |
| 46 | Пос. Мячково, в районе д.15, движение от г.Н.Новгорода | скорость | 2/2 |
| 47 | Пос. Мячково, в районе д.7, движение от г.Москвы | скорость | 2/2 |
| 48 | Пос. Талашманово, в районе д.47, движение от г.Н.Новгорода | скорость | 2/2 |
| 49 | Пос. Талашманово, в районе д.52, движение от г.Москвы | скорость | 2/2 |
| 50 | Ул. Н.Прибоя, в районе д.11, движение от Мызинского моста | скорость | 3/3 |
| 51 | Перекресток ул. Н.Прибоя и ул. Попова в районе д.35, корп.1, движение от Мызинского моста | светофор | 3/3 |
| 52 | Перекресток ул. Н.Прибоя - ул. Попова в районе остановки "Карповская церковь", движение от пр.Ленина | светофор | 3/3 |
| 53 | Пл. Комсомольская, движение от пл.Лядова, съезд с моста | скорость | 2/2 |
| 54 | Молитовский мост, движение от пл.Комсомольская, съезд с моста | скорость | 2/2 |
| 55 | Метромост, 700 м от ул.Канавинская | скорость | 2/2 |
| 56 | Пл.Ленина, движение от ул.Стрелка | скорость | 3/3 |
| 57 | Канавинский мост | скорость | 3/3 |
| 58 | Ул.Ванеева, рядом с д.34, движение от ул.Н.Сусловой | скорость | 3/3 |
| 59 | Перекресток ул.Ванеева - ул.Канашская, движение от Б.Панина | скорость | 3/3 |
| 60 | Перекресток пр.Гагарина - ул.Шапошникова, движение от Щербинок | скорость | 3/3 |
| 61 | Перекресток пр.Гагарина - ул.Азовская, движение от Дворца спорта | скорость | 3/3 |
| 62 | Пр.Ленина, в районе Комсомольской проходной, движение от Главной проходной | скорость | 2/2 |
| 63 | Пр.Ленина, в районе Комсомольской проходной, движение от Северной проходной | скорость | 2/2 |
| 64 | Перекресток Комсомольское шоссе - ул.Украинская, движение от Московского шоссе | светофор | 3/3 |
| 65 | Перекресток Комсомольское шоссе - ул.Украинская, движение от пл.Комсомольской | светофор | 3/3 |
| 66 | Перекресток пр.Циолковского - ул.Культуры, движение от ул.Светлоярской | светофор | 3/3 |
| 67 | Перекресток пр.Циолковского - ул.Культуры, движение от ул.Чаадаева | светофор | 3/3 |
| 68 | Стационарный пост ДПС «Зеленый город», автодорога Н.Новгород – Казань | скорость | 2/2 |
| 69 | Стационарный пост ДПС «Ольгино», автодорога Н.Новгород – Арзамас | скорость | 2/2 |
| 70 | Стационарный пост ДПС «Орловские дворики», автодорога Н.Новгород – Москва | скорость | 2/2 |
| 71 | Стационарный пост ДПС «Мещерский», автодорога Н.Новгород – Киров. | скорость | 2/2 |
| 72 | Стационарный пост ДПС «Окский», автодорога Н.Новгород – Саратов | скорость | 2/2 |

Пилотный участок АПК «Безопасный город»

В состав пилотного участка АПК «Безопасный город» в районе площади Лядова города Нижнего Новгорода (далее – пилотный участок) входят следующие объекты, не входящие в общий перечень:

- 3 камеры видеонаблюдения (типы камер и места их установки определяются по согласованию с ГУ МВД);

- 2 комплекса автоматической фиксации нарушений ПДД (типы комплексов и места их установки определяются по согласованию с ГУ МВД).

Приложение №3

к техническому заданию на создание

аппаратно-программного комплекса

«Безопасный город»  на территории

Нижегородской области

Требования к информационному взаимодействию

с федеральной специализированной территориально распределенной информационной системой Госавтоинспекции

## 1. Используемые сокращения

| БД | База данных |
| --- | --- |
| ГИБДД | Государственная инспекция безопасности дорожного движения |
| ГУ | Государственное учреждение |
| ДПС | Дорожно-патрульная служба |
| ДТП | Дорожно-транспортное происшествие |
| МРЦ | Межрегиональный центр информационного обеспечения федеральной информационной системы ГИБДД |
| ОВД | Органы внутренних дел |
| ОСАГО | Обязательное страхование автогражданской ответственности |
| ОУ | Оперативный учет |
| ПДД | Правила дорожного движения |
| ПК | Персональный компьютер |
| ПТС | Паспорт транспортного средства |
| ПШТС | Паспорт шасси транспортного средства |
| ПУ | Постоянный учет |
| РЦ | Региональный центр федеральной информационной системы ГИБДД |
| ТС | Транспортное средство |
| ТФ | Транспортный формат |
| ФИС ГИБДД | Федеральная информационная система ГИБДД МВД России |
| ФТС | Федеральная таможенная служба |
| ФЦ | Федеральный центр федеральной информационной системы ГИБДД |

## 2.  Общие положения

В Требованиях к информационному взаимодействию в ФИС ГИБДД (далее - требования) рассматриваются вопросы организации информационного обмена в рамках ФИС ГИБДД с целью стандартизации обмена и обработки информации.

Основой информационного взаимодействия в федеральной информационной системе ГИБДД является транспортный протокол.

Транспортный протокол представляет собой совокупность описаний:

- собственно формата информационных сообщений;

- учетов, используемых в ФИС ГИБДД;

- нормативно-справочной информации;

- алгоритмов обработки информации.

## 3. Информационные подсистемы ФИС ГИБДД

В ФИС ГИБДД организованы автоматизированные учеты, именуемые в дальнейшем информационными подсистемами, полные и сокращенные наименования которых приведены в таблице 1.

Таблица 1

##### Информационные подсистемы ФИС ГИБДД

| № п/п | Наименование подсистемы | Условное наименование | Сокра- щенное наиме-нование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Учет угнанного (похищенного) транспорта | Розыск | АМТ |
| 2 | Учет наложенных ограничений | Ограничения | ОГР |
| 3 | Учет изготовленной (распределенной) спецпродукции | Спецпродукция | РСП |
| 4 | Учет утраченных, похищенных, уничтоженных, выбракованных бланков спецпродукции ГИБДД ( ОСАГО) и документов | Документ | ДОК |
| 5 | Учет лиц, находящихся в федеральном розыске | Лица | ЛИЦ |
| 6 | Учет оружия, находящегося в федеральном розыске | Оружие | ОРУ |
| 7 | Учет паспортов транспортных средств | ПТС | ПТС |
| 8 | Учет административных правонарушений | Адмпрактика | АДМ |
| 9 | Учет зарегистрированных транспортных средств | Автомобиль | АВТ |
| 10 | Учет водительских документов | Водитель | ВОД |
| 11 | Учет дорожно-транспортных происшествий | ДТП | ДТП |
| 12 | Учет выданных страховых полисов ОСАГО | ОСАГО | СГО |

##### 3.1. Описание формата информационных сообщений

В ФИС ГИБДД информационное взаимодействие организовано посредством обмена формализованными текстовыми файлами. Каждый файл может содержать либо запрос к одной или нескольким информационным подсистемам, либо ответ на него (соответственно запрос в ТФ, ответ в ТФ).

##### 3.1.1. Файл запросов

Запрос в транспортном формате должен содержать обязательные элементы:

-	идентификатор кодовой страницы данного запроса (DOS–866, Windows–1251);

-	условный адрес отправителя (код корреспондента);

-	условный адрес получателя (код респондента);

-	условное имя информационной подсистемы, к которой адресуется запрос;

-	описание технологической операции (выборка информации или модификация данных);

-	тело запроса.

В общем виде запрос представляет набор записей текстового файла, разделяемых символами возврата каретки (ВК) и перевода строки (ПС), и может содержать одно или группу элементарных обращений к одной или нескольким подсистемам.

Структурно запрос выглядит следующим образом:

заголовок файла <ВК><ПС>

обращение 1<ВК><ПС>описатель запроса 1<ВК><ПС>

......описатель запроса N <ВК><ПС>Заголовок файла запросов идентифицирует систему кодирования информации, получателя и отправителя файла. Структурно первая запись файла представляется в виде:

< идентификатор кодовой страницы >/<код получателя>/<код отправителя>.

В ФИС ГИБДД используются следующие кодовые страницы:

866 – DOS,

1251 – Windows.

Код получателя – указывается адресат запроса (РЦ, МРЦ или ФЦ). Представляется в виде четырехсимвольного кода региона из федерального справочника регионов, используемого в ФИС ГИБДД.

Код отправителя – идентифицирует абонента ФИС ГИБДД и представляется в виде семисимвольного кода, где первые четыре символа являются кодом региона из федерального справочника регионов, а последние три – порядковым кодом абонента (терминала) в этом регионе.

Код абоненту присваивается администратором и регистрируется для разграничения доступа к данным.

Транспортный файл может содержать несколько запросов с различными технологическими операциями к подсистемам. Запрос должен начинаться с описателя, предназначенного для идентификации подсистемы, к которой идет обращение, и запрашиваемой операции, выполнение которой требуется. Описатели оформляются как отдельные записи файла запросов, имеющие следующий вид:

&<имя подсистемы>/<код запрашиваемой операции>;

Имя подсистемы – условное имя подсистемы (таблица 1);

Код запрашиваемой операции – символьно - цифровой код, обозначающий операцию над объектами учета (таблица 2).

Таблица 2

Коды запрашиваемых операций

| № п/п | Код | Наименование |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Сформировать выборку объектов учета по заданным критериям |
| 2 | 2 | Подсчитать количество объектов учета, удовлетворяющих заданным критериям |

За описателем следуют одно или несколько обращений с заданной операцией к указанной подсистеме, оформленные в виде отдельных записей файла. Совокупность обращений, принадлежащих одному запросу, составляет тело запроса.

Каждое обращение в зависимости от вида запроса определяет:

-	условия формирования выборки объектов учета (для поисковых запросов);

-	корректируемые атрибуты и их новые значения (для корректирующих запросов);

-	совокупность атрибутов нового объекта учета и их содержание (для запросов на пополнение информации).

Структурно обращение представляется в следующем виде:

/<код атрибута 1><знак операции отношения><значение1>/<код атрибута 2><знак операции отношения><значение2> … /<код атрибута N><знак операции отношения> <значениеN><ВК><ПС>.

Коды атрибутов – условные имена, назначаемые атрибутам объектов учета.

Порядок следования кодов атрибутов в обращении – произвольный.

Значения атрибутов для поисковых запросов могут содержать специальные символы:

? – любой произвольный символ;

* – любое количество произвольных символов.

Знаки операций отношения, используемые в обращениях, приведены в таблице 3.

Таблица 3

###### Операции отношений

| № п/п | Знак | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | = | Равно |
| 2 | # | Не равно |
| 3 | > | Больше или равно |
| 4 | < | Меньше или равно |

Несмотря на то, что все данные в транспортном формате передаются в виде набора символьных строк, значения атрибутов транспортного формата могут быть нескольких типов (таблица 4).

Таблица 4

Типы данных ФИС ГИБДД

| № п/п | Тип данных | Описание | Условное обозна-чение | Макси-мальная длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Символь-ный | Может содержать любую алфавитно-цифровую информацию | С |  |
| 2 | Числовой | Содержит только числовые значения | Ц |  |
| 3 | Дата | Цифровое значение в формате даты – ГГГГММДД, где ГГГГ – четырехзначный номер года, ММ – двузначный номер месяца, ДД – двузначный номер дня месяца Допускаются значения: ГГГГ0000 – если неизвестен день и месяц ГГГГММ00 – если неизвестен день месяца | Д | 8 |
| 4 | Время | Цифровое значение в формате времени – ЧЧММСС, где ЧЧ – двузначный номер часа ММ - двузначный номер минуты СС - двузначный номер секунды | Т | 6 |

Все атрибуты объектов учета, входящие в состав одного поискового обращения, для формирования выборки объединяются логической операцией «ИЛИ». При формировании сложных поисковых запросов некоторые атрибуты объектов учета внутри каждого обращения могут объединяться в логические группы. Компоненты одной группы заключаются в круглые скобки и при формировании выборки объектов учета связываются логической операцией «И». Если обращение содержит несколько логических групп, то при формировании выборки они объединяются логической операцией «ИЛИ».

###### 3.1.2. Файл ответов

Ответ на запрос состоит из набора записей текстового файла, разделяемых символами возврата каретки <ВК> и перевода строки <ПС>, и включает ответы на все обращения, содержащиеся в запросе.

Структурно файл ответов на поисковый запрос можно представить следующим образом:

заголовок файла <ВК><ПС>

заголовок ответа на запрос 1<ВК><ПС>

ответ 1 на обращение 1<ВК><ПС>

ответ 2 на обращение 1<ВК><ПС>

…………………………………….

ответ N на обращение 1<ВК><ПС>

[Количество объектов, удовлетворяющих обращению 1 (N)]

ответ 1 на обращение 2<ВК><ПС>

ответ 2 на обращение 2<ВК><ПС>

…………………………………….

ответ K на обращение 2<ВК><ПС>

[Количество объектов, удовлетворяющих обращению 2 (K)]

……………………………………..

ответ 1 на обращение М<ВК><ПС>

ответ 2 на обращение М<ВК><ПС>

…………………………………….

ответ L на обращение М<ВК><ПС>

[Количество объектов, удовлетворяющих обращению М (L)]

заголовок ответа на запрос 2<ВК><ПС>

…………………………………….

Первая запись (строка) в файле ответов идентифицирует систему кодирования информации, получателя и отправителя файла. Структурно первая запись файла представляется в виде:

< идентификатор кодовой страницы >/<адрес получателя>/<адрес отправителя>. В записи используются следующие кодовые страницы:

866 – DOS;

1251– Windows.

Адрес получателя – семисимвольный код абонента, приславшего запрос.

Адрес отправителя – четырехсимвольный код информационной системы, производившей обработку запроса.

Каждый ответ на запрос должен начинаться с заголовка, предназначенного для идентификации подсистемы, к которой был обращен запрос, а также содержать результаты обработки и их количественную оценку.

Заголовок имеет следующий вид:

&<имя подсистемы/<код выполненной операции>

Код выполненной операции – код операции в запросе, на который сформирован ответ.

Непосредственно за заголовком должны следовать записи, содержащие ответы на обращения запроса. Ответ на поисковое обращение может включать один или несколько объектов учета, удовлетворяющих критериям выбора, указанным в обращении.

Структурно ответ на поисковое обращение представляется в следующем виде:

/<Код атрибута 1><=><значение> /<Код атрибута 2><=><значение> … /<Код атрибута N><=><значение><ВК><ПС>

[…………..

/<Код атрибута 1><=><значение>/<Код атрибута 2><=>

<значение> … /<Код атрибута N><=><значение><ВК><ПС>]

[Количество объектов, удовлетворяющих критериям поиска]

Порядок следования кодов атрибутов в ответе на обращение – произвольный.

Для запросов на пополнение и корректировку формируемый ответ может быть представлен в следующем виде:

<Заголовок ответа><ВК><ПС>

<код ошибки>/<номер обращения><ВК><ПС>

………………………………………..

<код ошибки>/<номер обращения><ВК><ПС>

[<всего обращений>/<ошибочных обращений>/<добавлено объектов>

/<замещено объектов>/<переведено объектов в архив>]<ВК><ПС>.

Коды ошибок существенно зависят от алгоритмов обработки запросов к конкретным подсистемам ФИС ГИБДД. В таблице 20 приведены коды ошибок для обращений ко всем подсистемам.

###### 3.1.3. Использование справочников-кодификаторов

Все справочники федерального уровня должны содержать одинаковую информацию. Сопровождение этих справочников проводится федеральным центром с обязательным тиражированием внесенных изменений во все территориальные подсистемы. Содержание справочников федерального уровня приводится в таблицах (приложение).

###### 3.1.4. Контроль информации

3.1.4.1. Наличие обязательных атрибутов.

Если не заполнен хотя бы один из обязательных атрибутов в обращениях корректирующих запросов, то информация считается некорректной, не обрабатывается и возвращается отправителю как ошибочная.

3.1.4.2. Контроль формата данных.

Цифровые атрибуты, атрибуты формата «Дата» и «Время» проверяются на соответствие формату. При некорректных значениях в этих атрибутах информация считается некорректной, не обрабатывается и возвращается отправителю.

3.1.4.3. Соответствие значений атрибутов кодификаторам

При несоответствии значений закодированных атрибутов кодификаторам информация считается некорректной, не обрабатывается и возвращается отправителю как ошибочная.

3.1.4.4.  Регистрационный номер подразделения ГИБДД

Атрибут «Регистрационный номер ГИБДД», присваиваемый подразделениями ГИБДД.

Значение атрибута «Регистрационный номер ГИБДД» должно соответствовать следующему формату:

KKXNNNNNNNNN,

где KK – код региона;

NNNNNNNNN – порядковый номер;

X заменяется символом:

# – для транспортных средств, поставленных подразделениями ГИБДД на оперативный учет;

D – для промаркированных транспортных средств, поставленных на оперативный учет с использованием автоматизированной системы «Маркировка», в порядковый номер NNNNNNNNN заносятся последние цифры PIN-кода промаркированного транспорта. Полный PIN-код заносится в поле шасси транспортного средства. Если поле шасси заполнено карточка оперативного учета дублируется. Код региона КК для промаркированного транспорта не используется.

Для подсистемы «Автомобиль» используется атрибут – «Уникальный номер регистрации».

###### 3.1.5. Примеры запросов

Выбрать все угнанные и похищенные ТС, у которых номер двигателя или номер кузова начинается с цифр 258860.

Запрос:

1251/1145/1145001

&АМТ/1

/8=258860*/12=258860*

Ответ:

866/1145001/1145

&АМТ/1

/1=1/2=А1218ММ77RUS/3=2/4=ВАЗ2101/11=/6=1980/12=2588602401 …

Выбрать все угнанные и похищенные ТС марки ВАЗ 2108 или ВАЗ 2109, у которых номер двигателя содержит значение 1234.

Запрос:

1251/1145/1145001

&АМТ/1

(/4=ВАЗ2108/8=*1234*)( /4=ВАЗ2109/8=*1234*)

Ответ:

1251/1145001/1145

&АМТ/1

/2=К142ММ77RUS/4=ВАЗ2108/8=2581234011/12=675120553269

/2=Л555ММ77RUS/4=ВАЗ2108/8=17818234011/12=475123453269

/2=К128МА77RUS/4=ВАЗ2109/8=2521234076/12=471120540064

[3]

Выбрать все угнанные и похищенные ТС марки ВАЗ 2108, поставленные на постоянный учет в период с января по июль 1999 г., у которых номер двигателя содержит значение 1234.

Запрос:

1251/1145/1145001

&АМТ/1

(/4=ВАЗ2108/8=*1234*/30>19981231/30<19990801/24=Т)

Ответ:

1251/1145001/1145

&АМТ/1

/2=К142ММ77RUS/4=ВАЗ2108/30=19990412

/2=Л555РМ77RUS/4=ЗАЗ968М/30=19990715

[2]

Определить количество угнанных и похищенных ТС, состоящих на постоянном учете на текущий момент.

Запрос:

1251/1100/1145001

&АМТ/2

(/24=Т/30>0)

Ответ:

1251/1145001/1100

&АМТ/2

[651]

Рисунок 2. Обобщенный алгоритм обработки запроса

Контроль информации подразумевает:

контроль наличия обязательных атрибутов (если не заполнен хотя бы один из обязательных атрибутов, то информация считается некорректной и не обрабатывается);

контроль формата данных (цифровые атрибуты, формата «Дата» и «Время», а также имеющие шаблон для написания; при некорректных значениях информация не обрабатывается);

соответствие значений атрибутов кодификаторам (при несоответствии значений закодированных атрибутов кодификаторам информация считается некорректной, не обрабатывается и возвращается отправителю как ошибочная).

###### 3.2. Подсистема «Розыск»

База данных разыскиваемых транспортных средств подсистемы «Розыск» формируется в ФЦ на основании информации, поступающей из МРЦ и РЦ, а также из ГИАЦ МВД России.

Для обеспечения более гибкого функционирования системы используются два атрибута: «Вид учета» и «Технологическая операция». Атрибут «Вид учета» имеет два значения: «Т» («текущий» – ТС состоит на учете) и «А» («архивный» – ТС снято с учета).

Перечень атрибутов объекта учета подсистемы «Розыск» приведен в таблице 5.

Таблица 5

Перечень атрибутов объекта учета подсистемы «Розыск»

| № п/п | Наименование атрибута | - Тип (макс. длина) | Справоч-ник | Код | Обяза-тельно | Уровень |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Код утраченного агрегата | Ц(1) | Табл.5 | 1 |  | Ф |
|  | Государственный регистрационный знак | С(10) |  | 2 | + | Ф |
|  | Код типа государственного регистрационного знака | Ц(2) | Табл.6 | 3 |  | Ф |
|  | Марка, модель, модификация | С(40) |  | 4 | + | Ф |
|  | Код марки, модели | Ц(3) | Табл.7 | 5 |  | Ф |
|  | Год выпуска | Ц(4) |  | 6 |  | Ф |
|  | Идентификационный номер | С(20) |  | 7 | + | Ф |
|  | Номер двигателя | С(20) |  | 8 | + | Ф |
|  | Модель двигателя | С(15) |  | 9 |  | Ф |
|  | Год выпуска двигателя | Ц(4) |  | 10 |  | Ф |
|  | Номер шасси | С(20) |  | 11 | + | Ф |
|  | Номер кузова | С(20) |  | 12 | + | Ф |
|  | Код цветовой группы | Ц(2) | Табл.15 | 13 |  | Ф |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Полное наименование цвета (код или наименование) | С(30) |  | 39 |  | Ф |
|  | Код региона, инициатора розыска | Ц(4) | Табл.8 | 14 | + | Ф |
|  | Код района региона | Ц(4) | + | 15 |  | Р |
|  | Код населенного пункта | Ц(4) | + | 16 |  | Р |
|  | Код района города | Ц(4) | + | 17 |  | Р |
|  | Код подразделения ОВД, поставившего на оперативный учет | Ц(4) | + | 18 |  | Р |
|  | Основания к постановке в розыск | С(40) |  | 19 |  | Ф |
|  | Код подразделения ОВД, поставившего на постоянный учет | Ц(4) | + | 20 |  | Р |
|  | Код подразделения ОВД, осуществляющего розыск | Ц(4) | + | 21 |  | Р |
|  | Подразделение, инициатор розыска (код или наименование) | С(40) |  | 40 |  | Ф |
|  | Телефон подразделения, инициатора розыска | С(11) |  | 22 |  | Ф |
|  | Номер уголовного дела | С(10) |  | 23 |  | Ф |
|  | Код вида учета (Т - текущий, А – архивный) | С(1) |  | 24 |  | Ф |
|  | Регистрационный номер ГИБДД | С(12) |  | 25 | + | Ф |
|  | Регистрационный номер ГИАЦ МВД | С(10) |  | 26 | + | Ф |
|  | Код результата розыска | Ц(1) | Табл.10 | 27 |  | Ф |
|  | Дата угона (хищения) | Д |  | 28 |  | Ф |
|  | Дата постановки на учет ГИБДД (оперативный учет) | Д |  | 29 | + | Ф |
|  | Дата постановки на учет ГИАЦ МВД(постоянный учет) | Д |  | 30 | + | Ф |
|  | Дата заведения уголовного дела | Д |  | 31 |  | Ф |
|  | Дата снятия с учета | Д |  | 32 | + | Ф |
|  | Дата загрузки в БД | Д |  | 33 |  | Ф |
|  | Дата последнего изменения | Д |  | 34 |  | Ф |
|  | Время последнего изменения | Т |  | 35 |  | Ф |
|  | Дата проведения технологической операции | Д |  | 36 |  | Ф |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Код технологической операции | Ц(2) | Табл.13 | 37 | + | Ф |
|  | Код ответственного исполнителя | С(7) | Табл.9 | 38 | + | Ф |

Примечание.

В строках с номерами 2, 7, 8, 11, 12 обязательными для заполнения является один из номерных атрибутов («Номер двигателя», «VIN», «Номер шасси», «Номер кузова») или сочетание атрибутов «Государственный регистрационный знак» и «Марка, модель, модификация» (для оперативного учета ГИБДД); в строках с номерами 27, 28 – могут присутствовать как один из номеров, так и оба.

Описание атрибутов объекта учета подсистемы «Розыск», содержащих даты приведены в таблице 6.

Таблица 6

Атрибуты объекта учета подсистемы «Розыск», содержащие даты

| № п/п | Наименование атрибута | Описание | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Дата угона (хищения) | Дата угона (хищения) ТС |  |
|  | Дата постановки на ОУ | Дата постановки на ОУ органами ГИБДД |  |
|  | Дата постановки на ПУ | Дата постановки на ПУ в ГИАЦ |  |
|  | Дата заведения УД | Дата заведения УД, если таковое имеется |  |
|  | Дата снятия с учета | Дата снятия записи с учета. Для записей ПУ это «Дата удаления, коррекции, снятия с учета в ГИАЦ» |  |
|  | Дата загрузки в БД | Дата появления первой информации об объекте учета с данным «Регистрационным номером» в конкретной копии БД. Дата устанавливается по местному времени, для ФЦ по московскому времени | Технологичес-кая дата. Устанавливается при загрузке информации в конкретную копию БД |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7 | Дата и время последнего изменения | Дата и время загрузки или корректировки информации в конкретной копии БД | Технологичес-кая дата. Устанавливается при загрузке информации в конкретную копию БД |
| 8 | Дата проведения технологической операции | Дата проведения технологической операции (постановка на учет, корректировка, снятие с учета) органом ГИБДД. Для записей ПУ это атрибуты транспортного формата ГИАЦ «Дата постановки в ГИАЦ» при постановке на учет или «Дата удаления, коррекции, снятия с учета в ГИАЦ» во всех прочих случаях |  |
| 9 | Дата и время перевода в архив | Дата и время, когда эта запись была переведена в архив другой записью | Технологическая дата. Устанавливается при загрузке информации в конкретную копию БД |
| 10 | Дата постановки на автоматизированный учет | Дата ввода карточки учета утраченных документов или распределенной спецпродукции в автоматизированную БД |  |